18 мая 2020 г. (среда)

Дисциплина: БЖД и ОТ

Группа: № 74

Урок № 37

Тема: Основы электробезопасности

Цель: ознакомиться с действием электрического тока на организм человека, изучить факторы поражения электрическим током.

Материалы урока:

- ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает термическое, электрохимическое, механическое и биологическое воздействия, последнее из которых присуще только живым тканям.

Термическое (тепловое) воздействие тока обусловлено тем, что при протекании электрического тока по сопротивлению (а тело человека так же обладает определенным сопротивлением) в нем выделяется тепло. Термическое воздействие тока проявляется в виде ожогов отдельных участков тела, нагревания до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и других органов, находящихся на пути протекания тока, что вызывает серьёзные функциональные расстройства этих органов и организма в целом.

Электрохимическое (электролитическое) воздействие тока характеризуется распадом (электролизом) органических жидкостей, в том числе и крови, что сопровождается значительными изменениями их физико-химического состава.

Механическое (динамическое) действие тока проявляется в расслоении тканей организма, в том числе мышц, стенок кровеносных сосудов, сосудов легочной ткани вследствие электродинамического эффекта, а также мгновенного образования пара от прогрева током жидкостей и крови.

Биологическое воздействие тока проявляется путем раздражения и возбуждения живых тканей организма, а также вследствие нарушения внутренних биологических процессов, происходящих в организме, и которые тесно связаны с его жизненными функциями.

- ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРАВМ

Разнообразие влияния электрического тока на организм человека приводит к электротравмам, которые условно разделяются на два вида: местные электротравмы, которые вызывают местные повреждения организма, и общие электротравмы (электрические удары), в результате которых поражаются (или возникает угроза поражения) всего организма вследствие нарушения нормальной деятельности жизненно важных органов и систем.

Травмы обоих видов часто сопровождают одна другую.

Местные электротравмы обусловлены нарушением целостности тканей тела, в том числе и костей, вызванных влиянием электрического тока или электрической дуги. Чаще всего - это поверхностные повреждения кожи, мягких тканей связок и костей. Местные травмы вылечиваются и работоспособность пострадавшего восстанавливается полностью или частично. Однако это бывает не всегда, например, при тяжелых ожогах, и причиной смерти может быть не электрический ток, а местное повреждение организма, вызванное током. К местным электротравмам относятся: электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия.

Электрический ожог - это повреждение поверхности тела под действием электрической дуги или больших токов, проходящих через тело человека. Различают четыре степени ожогов: I - покраснение кожи; II - образование пузырей; III- отмирание всей толщи кожи; IV - обугливание ткани. Тяжесть поражения организма при ожогах определяется, прежде всего, площадью поврежденной поверхности.

Электрические знаки - это четко выраженные метки диаметром 1-5мм серого или бледно-желтого цвета, которые появляются на поверхности кожи человека в месте контакта с токоведущими частями (т.е. в месте прохождения тока), проявляются в виде небольших ран, мозолей, которые со временем исчезают.

Электрометаллизация кожи - проникновение в верхние слои кожи мелких частиц металла, который расплавился под действием электрической дуги при коротких замыканиях или разрыве электрической цепи под нагрузкой. Каждая из частичек металла, хотя и имеет высокую температуру, но отличается весьма малой массой, в силу чего быстро охлаждается и не может прожигать защитную одежду, а прожигает чаще всего открытые участки тела, рук и лица. Электрометаллизация кожи не представляет особой опасности и со временем исчезает, как и электрические знаки.

Механические повреждения - в большинстве случаев является следствием резких судорожных сокращений мышц, что ведет к разрывам сухожилий, кожи, кровеносных сосудов, нервной ткани и даже переломам костей. Механические повреждения имеют место при работе в установках до 1000 В вследствие длительного нахождения пострадавшего под напряжением.

Электроофтальмия - это воспаление внешних оболочек глаз, роговицы и слизистой оболочки, покрывающей глазное яблоко, которые возникают под влиянием мощного потока ультрафиолетовых лучей. Такие облучения являются результатом возникновения электрической дуги при коротких замыканиях или коммутациях под нагрузкой.

Электроофтольмия развивается через 4-8 часов после облучения. При этом имеют место покраснения и воспаления кожи, слизистых оболочек век, слезы, гнойные выделения из глаз, частичная потеря зрения. Пострадавший ощущает головную боль, боль в глазах, которая усиливается на свету.

Электрический удар - электротравма, обусловленная рефлекторным действием электрического тока (действующего через нервную систему), вследствие чего возникают спазмы мышц и тканей, нарушается деятельность сердечнососудистой системы. В зависимости от степени поражения электрические удары делятся на четыре группы:

- - спазматическое сокращение мышц без потери сознания;

- - спазматическое сокращение мышц c потерей сознания, но с работающим сердцем и дыхательной системой;

- - потеря сознания с нарушением сердечной деятельности или органов дыхания;

- - клиническая смерть - прекращение дыхания и кровообращения.

Клиническая смерть - кратковременное переходное состояние между жизнью и смертью, которое наступает с момента прекращения деятельности сердца и прекращения дыхания до начала отмирания клеток головного мозга, и может продолжаться 4-8 минут. При своевременном и грамотном оказании медицинской помощи развитие смерти может быть остановлено. В противном случае наступает биологическая смерть.

Электрический шок - своеобразная нервно-рефлекторная реакция организма, которая сопровождается глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ; может продолжаться от нескольких десятков минут до суток, после чего наступает либо смерть, либо выздоровление.

- ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Опасное воздействие электрического тока на организм человека зависит главным образом от величины и длительности действия тока, протекающего через тело человека; пути протекания тока в теле человека; рода и частоты тока; состояния организма и физиологических особенностей человека; сопротивления тела человека; свойства электрической сети, т.е. режим работы ее нейтрали; факторов настороженности и повышенного внимания человека; факторов окружающей среды.

Величина тока. В зависимости от последствий воздействия тока на организм человека различают:

- ощутимый ток - наименьшее значение тока, который ощущается человеком (согласно опытам для разных людей этот ток колеблется в пределах: 0,5-2 мА - при переменном токе частотой 50 Гц и 5-7 мА - при постоянном токе);

- отпускающий ток - наибольшее значение тока, при котором человек сохраняет способность самостоятельно освободиться от контакта с частями, находящимися под напряжением (это ток до 6-10 мА частотой 50 Гц и 30-40 мА постоянного тока);

- неотпускающий ток - наименьшее значение тока, при котором человек теряет возможность самостоятельно освободиться от действия электрического тока, величина которого при частоте 50 Гц составляет от 11-15 мА и 50-80 мА постоянного тока, и который вызывает сокращение мышц руки, удерживающей проводник с током;

- фибрилляционный ток - ток, при котором наступает фибрилляция сердца и остановка дыхания.

Фибрилляция сердца - это хаотичное самопроизвольное (аритмичное) сокращение волокон сердечной мышцы (фибрилл), при которых сердце теряет возможность нагнетать кровь в артерии и сосуды. Фибрилляция наступает при токах более 50 мА частотой 50 Гц и длительности действия 2-3 минуты.

При фибрилляции сердца дыхание может продолжаться еще 2-3 минуты, а т.к. вместе с кровообращением прекращается и снабжение организма кислородом, то у человека наступает быстрое резкое ухудшение общего состояния и дыхание прекращается. Фибрилляция продолжается короткое время и завершается полной остановкой сердца. Наступает клиническая смерть.

При токах 20-25 мА частотой 50 Гц человек начинает ощущать затруднение дыхания вследствие судорожного сокращения мышц грудной клетки, попавших в поле действия протекающего тока. В случае длительного протекания тока у человека наступает асфикция - состояние, вызываемое недостатком кислорода и накоплением в организме углекислоты, что влечет потерю сознания, чувствительности, прекращение дыхания, остановку сердца или его фибрилляцию, т.е. наступает клиническая смерть.

Верхним пределом фибрилляционного тока считается сила тока, равная 5 А. При таких и более высоких значениях тока имеет место резкое сокращение сердечной мышцы и остановка сердца, минуя стадию фибрилляции.

- КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Негативное влияние факторов окружающей среды определяет последствия действия электрического тока на человека, что обусловило отражение данных факторов в нормативных документах. Производственные помещения по степени опасности поражения людей электрическим током согласно «Правилам устройств электроустановок» и ГОСТ 12.1.013-78 подразделяются натри категории:

- без повышенной опасности;

- с повышенной опасностью;

- особо опасные.

Помещения без повышенной опасности - это сухие не запыленные помещения с нормальной температурой воздуха и изолирующим (не токопроводящим) полом. К ним относятся кабинеты, залы, лаборатории, производственные участки, в которых отсутствуют признаки химически активной среды. Электрические проводки в таких помещениях выполняют проводами без усиленной изоляции с установкой коммутирующей аппаратуры общепромышленного исполнения.

Помещения с повышенной опасностью характеризуются следующими признаками:

- повышенная температура (температура воздуха длительно превышает 35°С или кратковременно - 40°С независимо от времени года и различных тепловых излучений);

- повышенная (выше 75%) относительная влажность воздуха ;

- наличие токопроводящей пыли;

- токопроводящий пол (металлический, земляной, железобетонный и т.п.)

- возможность одновременного прикосновения человека к заземлённым металлоконструкциям сооружений, машин и механизмов, с одной стороны, и металлическим корпусам - с другой.

К этой категорий помещений относятся складские не отапливаемые помещения, механические цеха, сборочные участки и др.

Помещения особо опасные - в которых:

- особая сырость (относительная влажность около 100%, когда потолок, стены, и предметы покрыты влагой);

- химически активна среда (в помещении постоянно или в течении длительного времени выделяются пары и образуются отложения, которые разрушающе действуют на изоляцию и токопроводящие части оборудования);

- одновременное наличие двух или более признаков, характеризующих признаки помещений с повышенной опасностью.

Электроустановки, эксплуатируемые на открытом воздухе или под навесом, приравниваются к особо опасным. Для особо опасных помещений правила предусматривают раздельную прокладку проводов и кабелей с усиленной изоляцией, специальное исполнение коммутационной аппаратуры, электродвигателей и светильников.

Категорию помещения и условия работы по степени опасности поражения электрическим током определяют лица, ответственные за электрохозяйство, исходя из местных условий и в соответствии с приведенной классификацией.

- ПРИЧИНЫ ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА

Основными причинами несчастных случаев, обусловленных действием электрического тока являются:

- случайное прикосновение, приближение на опасное расстояние к токоведущим частям электрооборудования, находящегося под напряжением;

- появление напряжения на отключенных токоведущих частях установки в следствии ошибочного включения;

- обрывы цепей защитного заземления и зануление;

- выполнение электромонтажных и ремонтных работ под напряжением;

- выполнение работ без индивидуальных средств защиты или использования средств, не прошедших очередные испытания;

- использование устройств и агрегатов кустарного производства, выполненных с нарушениями требований правил электробезопасности;

- возникновение шагового напряжения на поверхности земли вследствии обрыва проводов линии электропередач и многое другое.

Как правило, причинами электротравматизма являются невыполнение и грубые нарушения «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ) [6], «Правил техники безопасности»	(ПТБ)	[4],	«Правил технической эксплуатации

электроустановок» (ПТЭ) [9].

- СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Электробезопасность - это система организационных мероприятий и технических средств, гарантирующих защиту человека от вредных и опасных воздействий электрического тока, электрической дуги, электрических полей и статического электричества (ДНАОП 0.00-1.21-98).

Мероприятия по защите от поражения электрическим током предусматривают использование защитных средств при нормальном режиме работы электроустановки и поддерживают их электробезопасность в аварийных условиях.

Средства защиты от поражения электрическим током делятся на коллективные и индивидуальные (электроблокировки, средства контроля сопротивления изоляции, ограждения, диэлектрические перчатки, боты, монтерский инструмент).

По степени электробезопасности электротехническая продукция подразделяется на пять классов: 0, 01, 1, II, III.

По конструктивному исполнению электрооборудование изготавливается: общепромышленого исполнения, открытое,	закрытое, герметичное и

взрывозащещённое.

- СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

Электрозащитные средства - это приборы, аппараты и средства, предназначенные для защиты от поражения электрическим током, от действия электрической дуги и электромагнитного поля людей, работающих в электроустановках. По своему назначению электрозащитные средства подразделяются на: изолирующие, ограждающие и вспомогательные.

Изолирующие электрозащитные средства предназначены для изоляции человека как от частей электрооборудования, находящегося под напряжением, так и от земли. К ним относят: изолирующие штанги, электроизмерительные клещи, указатели напряжения, изоляционные ручки монтажного инструмента, диэлектрические рукавицы, боты, коврики, дорожки и др. Изолирующие электрозащитные средства подразделяются на основные и вспомогательные.

Основными электрозащитными средствами считаются те, изоляция которых выдерживает номинальное напряжение электроустановки, а испытательное напряжение должно быть не меньше трехкратного значения фазного напряжения в установках с глухозаземленной нейтралью.

Дополнительными называются такие защитные средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить безопасность от поражения током. Они являются дополнительной к основным средствам мерой защиты.

Так, например, если диэлектрические перчатки, боты, изолирующие подставки и резиновые коврики в установках напряжением выше 1000 В являются дополнительными защитными изолирующими средствами, то в установках до 1000 В диэлектрические перчатки уже считаются основным защитным средством.

Ограждающие электрозащитные средства - это переносные ограждения, предупредительные плакаты, переносные указатели напряжения и токоизмерительные клещи.

Вспомогательные средства защищают от действия электрической дуги, продуктов горения и механических повреждений (защитные очки, противогазы, брезентовые рукавицы, спецодежда).

- ПЕРВАЯ (ДОВРАЧЕБНАЯ) ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ
ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Одним из важнейших положении оказания первой помощи являются её своевременность и грамотность действий, оказывающих такую помощь.

Все сотрудники предприятия должны знать последовательность оказания первой помощи.

Прежде всего, необходимо освободить пострадавшего от действия электрического тока путем отключения электроустановки от питания сети, а в случае невозможности такого отключения - принять меры для освобождения пострадавшего от токоведущих частей электрической сети. При этом необходимо принять меры предотвращения дополнительных травм пострадавшим, работающим на высоте, а также не оказаться самому под напряжением.

После этого пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, оценить его состояние, принять меры по вызову «скорой помощи» или доставке пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. В случае остановки дыхания или прекращения работы сердца приступить к выполнению искусственного дыхания (12 - 16 вдохов - выдохов в минуту) и непрямого массажа сердца (50 - 60 сокращений в минуту) на протяжении всего времени до полного восстановления дыхания и сердечной деятельности.

Домашнее задание: составить по предложенным материалам конспект и выучить его.

Ответить на вопросы, сфотографировать и прислать:

- Какие действия оказывает на организм человека электрический ток?

- Какие известны виды электрических травм и каковы их особенности?

- Перечислите факторы определяющие действие электрического тока на организм человека.