03 апреля 2020 г. (пятница)

Дисциплина:  НВП

Группа: № 78

Урок № 33

Тема  Коллективные средства защиты

Цель: ознакомление с коллективными средствами защиты

Литература: Варламов, В.Б. Допризывная подготовка в 10 – 11 классах: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В.Б.Варламов,

Средства коллективной защиты. Средствами коллективной защиты являются защитные инженерные сооружения.

Укрытия простейшего типа (открытые или перекрытые щели, блиндажи). Простейшие укрытия обладают значительными защитными свойствами. Так, открытая щель в 1,2—2 раза уменьшает вероятность поражения ударной волной, световым излучением и проникающей радиацией, в 2—3 раза снижает возможность облучения в зоне радиоактивного заражения. Перекрытая щель защищает от светового излучения полностью, от ударной волны — в 2,5—3 раза, от проникающей радиации и радиоактивного заражения — в 200—300 раз. Она предохраняет также от непосредственного попадания на одежду и кожу радиоактивных, отравляющих веществ и биологических аэрозолей. Щель первоначально устраивают открытой. Глубина её 1,8 — 2 м, ширина по верху 1,1—1,2 м и по дну до 0,8 м. Длина щели определяется из расчёта 0,5—0,6 м на одного человека. Стенки щели укрепляют досками, жердями или другими подручными материалами. Затем щель перекрывают брёвнами или малогабаритными железобетонными плитами. Поверх покрытия делают слой гидроизоляции, применяя толь, плёнку или укладывают слой мятой глины, а затем слой грунта толщиной 50—60 см.

Домашнее задание:

- Ответить на контрольные вопросы

- Укрытие простейшего типа от чего защищает?

- Как сделать укрытие простейшего типа?

- Сфотографировать ответы и прислать