13мая 2020 г. (среда)

Дисциплина: БЖД и ОТ

Группа: № 74

Урок № 36

Тема: Основы пожарной безопасности

Цель: ознакомиться с законодательством в области пожарной безопасности, причинами возникновения пожаров, пожарной сигнализацией, а также со средствами пожаротушения.

Литература:

Материалы урока:

Обеспечение пожарной безопасности достигается выполнением требований пожарной безопасности – специальных условий социального и (или) технического характера, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными документами или или уполномоченным государственным органом.

- Основные понятия в области пожарной безопасности

- Процесс горения – протекание экзотермической химической реакции и условиях ее прогрессирующего самоускорения.

- Горючая среда – среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания.

- Источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения.

- Загорание – неконтролируемое горение вне специального очага без нанесения ущерба.

- Декларация пожарной безопасности – форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска.

- Объект защиты – продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

- Опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу.

- Первичные средства пожаротушения – средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

- Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

- Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

- Классификация пожаров

По виду горючего материала пожары классифицируются следующим образом:

- А – пожары твердых горючих веществ и материалов

- В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;

- С – пожары газов

- D – пожары металлов

- Е – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением

- F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.

- Опасные факторы пожара

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

Сопутствующими проявлениями опасных факторов пожара являются:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, гране портных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

- Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности изложены в ст. 37 Закона о пожарной безопасности.

Руководители организаций имеют право:

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;

- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации;

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Руководители организаций обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях организаций необходимые силы и средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты организаций;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организациях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари и пр.) должен:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Основные причины возникновения пожаров

Разработка новых технологических процессов, глубокие качественные изменения в технологии ряда производств нередко сопровождаются повышением их пожаровзрывоопасности. Реконструкция промышленных предприятий и обновление производственных фондов, связанные с остановкой эксплуатируемого и монтажом нового оборудования, электрогазосварочными работами и т. д. также могут повышать пожаровзрывоопасность производств. Механизация, автоматизация, электрификация технологических процессов связаны с развитием электрокабельного хозяйства, которое нередко является местом, где могут возникать крупные пожары. Серьезную опасность представляют использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для очистки и обезжиривания деталей, интенсивное развитие механизированного и автоматизированного складского хозяйства.

Неосторожное обращение с огнем. Пожары в большинстве случаев возникают из-за неосторожного обращения с огнем при курении, пользовании факелами, паяльными лампами и т. п. Опыты показывают, что максимальная температура непогашенной папиросы – 300-400 °С, а время ее тления – 4-8 мин, сигареты – соответственно 310-320 °С и 26-30 мин. Тлеющий окурок, попавший в опилки, через 1,5 ч вызывает их воспламенение, а ворох бумаги загорается уже через 12-35 мин.

При неосторожном обращении с паяльными лампами пожары возникают при отогревании зимой замерзших водопроводных труб, приборов отопления (расширительных бачков, радиаторов, регистров и т. п.), а также двигателей и т. д. От тепла паяльных ламп могут затлевать расположенные рядом сгораемые конструкции и другие горючие материалы.

Несоблюдение мер пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок. С ростом энергооснащенности производства в значительной степени увеличивается опасность пожара в механических мастерских, местах хранения техники и транспортных средств при эксплуатации в них электроустановок. Короткое замыкание, перегрузка, большие переходные сопротивления, взрывы колб и ламп накаливания, замыкания фазных проводов на заземленные конструкции – вот далеко не полный перечень пожароопасных ситуаций, создаваемых электрическим током.

Чаще всего причиной пожара становится короткое замыкание в электрических установках.

Коротким замыканием называют такое явление в электрических сетях, когда какие-либо точки различных фаз электрической цепи или какие-либо точки фаз и нулевого провода в электрической цепи с заземленной нейтралью соединяются одна с другой через небольшое сопротивление, не соответствующее нормальным условиям работы.

При коротком замыкании общее сопротивление электрической цепи резко уменьшается, что приводит к значительному увеличению в ней тока (по сравнению с точками нормального режима). Особенно опасно замыкание одной из фаз на различные металлические конструкции (кровли, водосточные трубы, металлические каркасы, трубопроводы различных назначений, металлические сетки под штукатуркой, металлические балки и т. п.), имеющие соединение с землей. Для предупреждения пожаров и аварий от короткого замыкания используют предохранители или автоматические выключатели.

Перегрузкой называют такое явление, при котором в электрической сети, обмотках электрических машин, приборах и аппаратах возникают токовые нагрузки, превышающие длительно допустимые.

Из закона Джоуля-Ленца известно, что количество тепла, выделяемое в проводнике электрическим током, прямо пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока. Поэтому в случае превышения длительно допустимых токовых нагрузок происходит перегрузка проводов; они не успевают отдавать тепло, выделяемое возросшим током, в окружающую среду. В результате происходит перегрев проводов, что приводит к разрушению изоляции и ее воспламенение.

Не всегда перегрузка бывает настолько большой, что может вызвать воспламенение изоляции. Однако и незначительные перегрузки представляют опасность, так как при этом постепенно разрушается изоляция. Например, при температуре свыше 65 °С резиновая изоляция проводов высыхает, теряет эластичность, со временем в ней появляются трещины. Сопротивление изоляции резко снижается и возникает опасность короткого замыкания. Наиболее частая причина, вызывающая перегрузку электрических сетей, – это включение в сеть не предусмотренных расчетом токоприемников и особенно различных электронагревательных приборов, изготовленных кустарным способом.

Причиной перегрузки электродвигателей может быть также заедание вала двигателя вследствие недостаточного количества смазки или при ее отсутствии. При этом подшипники разогреваются и расширяются и ротор электродвигателя от возникших больших сил трения может остановиться. Если после остановки двигатель не будет отключен от питания, то почти вся электрическая энергия, поступающая в обмотки двигателя, превратится в тепло и произойдет воспламенение изоляции. Такая же авария может случиться при заклинивании или заедании механизма, приводимого двигателем. Подобные случаи в практике встречаются довольно часто, особенно у вентиляторов при засорении вентиляционной системы посторонними предметами.

Переходные сопротивления образуются в местах соединения проводов (или кабелей) между собой, а также с контактными зажимами щитков, машин, приборов и аппаратов.

Наиболее характерный признак образования больших переходных сопротивлений – повышенный нагрев мест соединения проводов (кабелей) или контактов. Однако нельзя забывать о том, что при перегрузках места соединения и контакты также могут сильно нагреваться, если они выполнены неправильно, т. е. если скрутки проводов не пропаяны тщательно, а винты в контактных пластинах неплотно прижимают провода.

Искрение и электрические дуги – также весьма распространенные причины возникновения пожаров. Электрическая дуга, имея очень высокую температуру (1500-4000 °С), может воспламенить любой горючий материал, непосредственно соприкасаясь с ним, а также посредством лучистой теплоты. Кроме того, при образовании искр и электрических дуг происходит разбрызгивание расплавленных частиц металла, которые, попадая на сгораемые материалы, могут их воспламенить.

Лампы накаливания представляют собой наибольшую опасность из электрических светильников, так как только 3-8% энергии затрачивается на излучение света, а 92-97% превращается в тепло. В зависимости от мощности лампы поверхность стеклянной колбы может нагреваться до 300-550 °С. Если электрический светильник обернуть бумагой или хлопчатобумажной тканью и включить в сеть напряжением 127 В, то на поверхности лампы мощностью 75 Вт температура через 30 мин поднимется до 250 °С, при напряжении 220 В эта же температура установится через

10 мин, а через 15 мин на поверхности лампы она достигнет 400 °С. Бумага и хлопчатобумажная ткань при этом загораются.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплопроизводящих установок. В рамках научно-технического прогресса производства особое внимание заслуживают вопросы, связанные с разработкой безопасной техники, в том числе теплогенераторов, водогрейных котлов и другого теплоэнергетического оборудования.

Пожарная опасность теплогенераторов и котлов характеризуется наличием источников зажигания, горючей среды и кислорода воздуха, поддерживающего процесс горения. Источником зажигания могут быть также пламя горелки, высоконагретые поверхности агрегата, продукты сгорания в камере, раскаленные частицы кокса, тепло, которое может образовываться при коротких замыканиях плохих контактов в электрооборудовании, а также искры электрического происхождения.

Горючая среда – это топливо, горючие конструктивные элементы строений, а также сгораемые материалы, находящиеся в помещении. Кислорода воздуха (окислителя) в данном случае достаточно, так как воздух принудительно подается на горение.

Основными причинами возникновения и распространения пожара при эксплуатации теплопроизводящих установок являются: выброс пламени из камеры сгорания; неисправность дымовых труб и их недостаточная противопожарная изоляция от горючих элементов зданий; попадание искр, вылетающих из топок агрегатов, на горючие конструкции; неисправность электрооборудования, а также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплопроизводящих установок.

Наибольшее количество пожаров из-за котлов и теплогенераторов происходит при выбросе пламени, которое может случиться как в процессе работы установки, так и в момент ее пуска. Выброс пламени объясняется образованием взрывоопасных смесей паров топлива и воздуха в камере сгорания.

Уязвимое место теплопроизводящих установок–дымовые трубы, через которые отводятся продукты сгорания. Поступающие с завода-изготовителя металлические сборные дымовые трубы даже после небольшого периода эксплуатации подвергаются коррозии с образованием сквозных отверстий. Нагретые топочные газы через образовавшиеся отверстия проникают за пределы дымовой трубы и воздействуют на горючие материалы. Кроме того, стенки дымовых труб нагреваются продуктами сгорания до значительных температур, и, если трубы соприкасаются с деревянными конструкциями зданий или с другими горючими материалами, создается опасность возникновения в участках соприкосновения очагов воспламенения.

Электрокалориферы также представляют повышенную пожароопасность, и при их эксплуатации из-за перегрева корпуса и нагревательных элементов нередко случаются пожары.

Особенно пожароопасныэлектрокалориферы при работе в аварийных режимах, когда двигатель вентилятора отключается, а нагревательные элементы продолжают нагреваться, или при вращении двигателя вентилятора в обратном направлении. При таких режимах работы электрокалориферов на металлических поверхностях их корпусов развивается высокая температура (выше 200 °С), оребрение ТЭНов оплавляется, расплавленный алюминий вытекает за пределы нагревательной камеры. Вследствие этого происходит воспламенение горючих и трудногорючих материалов, находящихся вблизи калорифера.

Система обеспечения пожарник безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с российским законодательством.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

- Систему предотвращения пожара;

- Систему противопожарной защиты;

- Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

К основным функциям системы обеспечения пожарной безопасности относятся:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка, и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление федерального государственного пожарного надзора и других контрольных функции по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

### Противопожарная защита объекта

Противопожарная защита объекта должна достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

- применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;

- применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности;

- применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов);

- устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;

- организацией с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей;

- применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара;

- применением средств противодымной защиты.

Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

Для обеспечения эвакуации необходимо:

- установить количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов;

- обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям;

- организовать при необходимости управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и пр.).

На каждом объекте должно быть обеспечено своевременное оповещение людей и сигнализация о пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами. Перечень и обоснование достаточности для целевой эффективности средств оповещения и сигнализации на объектах согласовывается в установленном порядке.

Средства коллективной и индивидуальной защиты должны обеспечивать безопасность людей в течение всего времени действия опасных факторов пожара. Коллективную защиту следует обеспечивать с помощью пожаробезопасных зон и других конструктивных решений.

Система противодымной защиты объектов должна обеспечивать незадымление, снижение температуры и удаление продуктов горения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации людей и коллективную защиту людей и материальных ценностей.

В зданиях и сооружениях необходимо предусмотреть технические средства (лестничные клетки, противопожарные стены, лифты, наружные пожарные лестницы, аварийные люки и пр.), имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций не менее времени, необходимого для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожара.

### Первичные средства пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами.

Первичные средства пожаротушения подразделяются на следующие типы:

- Переносные и передвижные огнетушители.

- Пожарные краны и средства обеспечения их использования.

- Пожарный инвентарь.

- Покрывала для изоляции очага возгорания.

К первичным средствам пожаротушения на объектах относятся:

- пожарные краны, укомплектованные пожарными рукавами и стволами;

- огнетушители всех типов и видов;

- пожарные щиты, укомплектованные первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- асбестовые полотна, войлок (ковша);

- емкости для храпения воды;

- ящики с песком.

Домашнее задание: составить по предложенным материалам конспект и выучить его.

Ответить на вопросы, сфотографировать и прислать:

1.К опасным факторам пожара можно отнести……(продолжить)

2.Какими должны быть действия граждан при обнаружении пожара или признаков горения?

3.Какие первичные средства пожаротушения вам известны?