19 марта 2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 13

Тема: «Обновление одежды путем изменения покроя рукавов,воротников, других деталей.

Литература: учебник

Материалы урока: 1. Силаева, М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник / М.А. Силаева. – М.: Академия, 2010. – 52

Обновлению подвергается социально устаревшая модель одежды, не отвечающая современному направлению моды, но имеющая достаточный запас прочности материала, из которого она изготовлена, при этом используются несколько способов: 1) с изменением ассортимента, предусматривающий полный или частичный перекрой; 2) без изменения ассортимента, предусматривающий введение дополнительных отделочных материалов, полный или частичный перекрой и введение отделочных материалов.

Выбор способа обновления изделия обусловлен его силуэтной формой, современным направлением моды, а также желанием заказчика.

Выбор материалов для обновления зависит от способа его выполнения.

При выборе материалов с изменением ассортимента решается задача по предварительному определению сырьевого состава основного материала и силуэтной формы обновленной модели, подбору материалов для приклада. При обновлении верхней одежды из тканей в качестве дополнительного материала могут применяться ткани, структура которых аналогична структуре покровной ткани изделия различного художественно-колористического оформления (ткани — камвольные), а также материалы для одежды других способов получения (трикотажные полотна, искусственный мех и кожа, замша). При этом принцип единства способов ухода и физико-механических свойств дополнительного материала и других материалов пакета должен строго соблюдаться. При подборе отделочного материала наиболее значимыми являются эстетические требования, их соблюдение должно повышать композиционную целостность изделия и его внешний вид. Для верхней одежды и костюмного ассортимента основными требованиями являются создание конструкций изделий повышенной формоустойчивости, обеспечивающей сохранность формы изделия в процессе эксплуатации. Конфекционирование прокладочных и подкладочных материалов осуществляется так же, как при изготовлении одежды, при этом подбор их в пакет обновленного изделия должен проводиться на основе принципа единства показателей физико-механических свойств и способов ухода за изделием.

При выборе материалов без изменения ассортимен-т а решается задача по подбору отделочного материала, который может применяться для изготовления отделочных деталей и для изменения объема изделия. При этом необходимо исходить из общих требований к обновленному изделию и его назначению.

При выборе материалов без изменения ассортимента с полным или частичным перекроем подбирают подкладочные, прокладочные материалы и фурнитуру так, как было изложено выше. Фурнитуру при обновлении одежды подбирают в зависимости от ее функционального назначения и

19 марта 2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 14

Тема: Лабораторно-практическая работа №4»Практическая отработка установки заплат машинным и ручным способом.»

Литература: учебник

Материалы урока: 1. Силаева, М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник / М.А. Силаева. – М.: Академия, 2010. – 52

Цель:

познакомить с технологией ремонта одежды обычными и отделочными заплатами; формировать представления о приёмах безопасной работы;

закрепить знания о работе с инструментами и приспособлениями для её выполнения; развивать эстетический вкус, внимание, интерес к профессии «портной»; воспитывать чувство меры, трудолюбие, аккуратность и внимательность при выполнении работ.

Материально-техническое оснащение: набор игл, напёрстки, булавки, портновский мел, манекен, резец, ножницы, сантиметровая лента, чёрный ящик.

Дидактика: учебник, тетрадь, карточки – задания по теме «Безопасные приёмы работы».

Наглядные пособия: образцы различных видов заплат.

Оборудование: ткань для заплаты, изделие, подлежащее ремонту, ножницы, утюг. 
Ход работы:

1. Выполнить ремонт в месте разрыва ткани с лицевой стороны Приутюжить место ремонта.

2. Раскроить деталь заплаты выбранной формы.

3. Наложить деталь заплаты изнаночной стороной на лицевую сторону ткани, закрыв место ремонта, приколоть булавками, наметать.

4. Прикрепить заплату к ткани с лицевой стороны частыми косыми стежками, удалить нитки строчек временного назначения. Приутюжить образец.

5. дать правильную характеристику полученным образцам заплат.

6.написать вывод о проделанной работе.

Проверка качества работы:

1) заплата имеет красивый контур, не стягивает ткань;

2) ручные стежки ровные, частые;

3) образец хорошо приутюжен.

2. Заплаты могут быть накладные и подкладные.

- Накладная заплата может быть декоративной, в виде аппликации. Для такой заплаты подойдёт пальтовая ткань, мягкая кожа или клеёнка. Аппликацию из этих материалов делают так же, как из бумаги.

- По форме её можно сделать геометрической.

Назовите, какие геометрические фигуры вы знаете (Круг, овал, прямоугольник, квадрат).

- А так же в виде стилизованной фигурки животного, цветка, плода, листочка и т. п. Для такой заплаты подбирают ткань контрастного цвета или в цвет изделия.

- Можно сделать заплату двухстороннюю. Она очень прочная. Накладывается на порванную часть одежды с лицевой стороны и с изнанки. Для этого подготавливают два лоскутка одинакового размера. Примётывают их к ткани одежды так, чтобы совпали соответствующие стороны и углы.

3. Готовую аппликацию прикрепляют с лицевой стороны изделия ручными стежками (косыми, петельными) или машинной строчкой (прямой и зигзаг).

- Строчку делают на расстоянии 2 мм от края заплаты. Затем

выдёргивают намётку и проутюживают починённое место с

изнанки через влажную ткань. Можно наложить заплату с помощью специального клея (Работа по учебнику, стр. 66).

4.Домашнее  задание: Выполните рисунки декоративной заплаты

19 марта 2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 15

Тема: «Штуковка. Область применения .ТУ на выполнение штуковки.»

Литература: ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:     Штуковка применяется на тканях толстых, ворсистых, обычно на верхних вещах.

Разорвалось пальто. Это случай серьезный. Если разорвалось платье — его заменить можно другим, а пальто не так-то легко сменить на другое. Если не зашить и ходить в рваном, то каждый осудит, скажет: «Вот неряха, не бережет вещи». А как его зашить? Поставить заплату с изнаночной стороны и зашить — нельзя, края толстые, не загнешь. Поставить заплату сверху — тоже нехорошо получится, да и материала нет, нечем починить.

А вот на штуковку и материала идет меньше, и заштопать можно почти незаметно. Если разорванное место небольшое, то можно вырезать кусочек из рубца низа изделия или взять кусок ткани, подходящий по цвету, рисунку и характеру ткани.

Вставляемую заплату вырезают точно по величине выровненного порванного места. Направление ворса и нитей ткани должны совпадать. Порванную ткань закрепляют на плотную ткань, потом вставляют заплату и тоже подметывают к ткани. Обе ткани (починяемую и вшиваемую) зашивают край в край; стежки идут по очереди то на починяемую ткань, то на заплату и должны ложиться в соответствии с рисунком (рис. 55).

С лицевой стороны стежки должны быть едва заметны, с изнаночной — немного больше.

Отутюженная (проглаженная) с изнаночной и лицевой сторон через мокрую тряпку штуковка при аккуратной работе едва заметна, а на ворсистой (слегка мохнатой) ткани и совсем не видна.

Познакомьтесь, ребята, еще с одним видом починки. Он вам не раз пригодится в жизни.

Очень часто на верхней одежде ткань оказывается разорванной углом — зацепились за что-то и разорвали.

Такой разрыв ткани надо чинить, обязательно подложив кусок ткани с изнаночной стороны. Но удобство этой починки в том, что в случае, если нет такой, же ткани, можно подложить любую другую.

Под разорванное место с изнаночной стороны изделия подкладывают кусочек ткани и подметывают его. В иглу вдевают нитку толщиной в зависимости от толщины порванной ткани. Начинают шить не с острого угла, а по направлению к нему. Шьют мелкими стежками, которые прошивают навстречу друг другу: сначала с одной стороны покрывают стежком порванный край, потом с другой стороны. Стежки делают по очереди, и ложатся они один за другим. Подложенный кусочек нужен для крепости. Ткань на порванном месте легко высыпается, стежки через край закрепляют края, а так как они прикрепляют одновременно их к ткани, то теперь нет опасности, что при натяжении зашитое место разлезется, разойдутся края.

Этим видом штопки можно заштопать и любой другой разрыв ткани.

Теперь у вас большой запас знаний, — можно перейти к практическому применению их на шитье различных предметов, нужных вам.

О.Н. Рогова, «Юным рукодельницам», 1960 г

Домашнее задание: перечислить примеры штуковки.  Выучить конспект.

19 марта 2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 16

Тема:» Применение штуковки при ремонте брюк,джинсових изделий.»

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

## Материалы урока: Как зашить дырку на джинсах - самый простой способ

Порвались джинсы, что делать? Это несложный вопрос для тех кому до 20 лет. Достаточно проявить немного фантазии и любая дырка на джинсах превратится в стильное и оригинальное молодежное украшение, вроде того, что на этом фото.
Для такого "творчества" можно использовать не только пуговицы и контрастные ткани, но и всевозможную фурнитуру, ленты. Правда, детские джинсы лучше таким способом не ремонтировать, иначе небольшая дырка на джинсах может превратиться в огромный порыв. Лучше настрочить сверху аппликацию или продублировать порванный участок широкой полоской из той же джинсовой ткани.

Прострочите аккуратными параллельными строчками подвернутые края полоски и джинсы будут выглядеть словно новые. Только обязательно края полоски "загоняйте" в швы, а саму полоску разместите наискосок, чтобы она выглядела частью дизайна.

Но возникает другой вопрос - где взять кусочек такой же джинсовой ткани? Точно такой же оттенок джинсовой ткани купить в магазине не удастся, даже можете не пробовать. Единственный вариант - использовать сохранившийся остаток после укорачивания джинсов. Если у вас есть эти кусочки, то "разберите" их, разутюжьте и попробуйте выкроить нужную полоску.

В любом, даже самом простом способе ремонта джинсов, обязательно проклеивайте порванный участок с изнаночной стороны клеевыми тканями. Особенно хорошо и крепко держится двухсторонняя паутинка. Именно с ней я и рекомендую работать.

Выверните джинсы на обратную сторону и обведите мелом участок чуть шире дырки. После этого нужно вырезать заплатку, желательно из мягкой, но прочной ткани. Затем уложите заплатку сверху дырки на джинсах и "приклейте" ее горячим утюгом. Клеевая паутинка ставится под заплаткой, но следите чтобы она ее не попадала на горячую подошву утюга. Можете использовать проутюжильник.

Домашнее задание: Выучить конспект

19 марта 2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 17

Тема:»Применение штуковки при ремонте верхней одежды.»

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

## УЧИМСЯ ПРАВИЛАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШТОПКИ и штуковки  ДЫРОК НА ОДЕЖДЕ: ДЕЛАЕМ УЗОРЫ НА ШТАНАХ

Отремонтировать вещь посредством художественной штопки можно, но только если она не шелковая или атласная. Чтобы одежда приобрела усовершенствованный вид, прибегните к следующим действиям:

- Осмотрите повреждение на предмет разрывов. Если они имеются, то нужно надсечь ткань, чтобы шов стал менее примечательным. Это позволит и вовсе ликвидировать его при штопке.

- Возьмите тонкую нитку под цвет одежды и закрепите разрыв в начале и конце, чтобы он не разошелся дальше. Для этого сделайте крупные стежки на оборотной стороне.

- Доставайте иголку снаружи только у края и производите два-три стежка, а затем снова переходите на изнанку.

- Сопоставь ткань в месте разрыва, а на обратной стороне, ближе к краям, сделайте маленькие стежки в обратном порядке.

- Обработайте изнаночный шов с помощью утюга, чтобы разровнять ткань по краям.

- Проложите зигзагообразные стежки на лицевой стороне, чтобы избавиться от небольшой вмятины, где соединяются края разрыва.

- Разутюжьте шов.

Для толстых тканей.

Если вы чините, например, драповую одежду, то нужно зашить продольный разрыв и сверху наложить заплатку. Область начала и конца  разрыва нужно подравнять, немного надсечь и проложить на обратной стороне частые стежки, поперечные разрыву, благодаря которым не будет виден шов на лицевой стороне.  Возьмите нить под цвет одежды и соедините края разрыва с помощью запошивочного шва на лицевой стороне.

Заплатка может быть квадратной или прямоугольной формы, и совсем быть незаметной, если направление нитей будет соответствовать фактуре ткани.

Чтобы заплатка получилась незаметной, используйте следующие советы при художественной штопке:

- Натрите мелом нитку и наметьте ее границы заплатки на поврежденном участке.

- Приложите заплатку таким образом, чтобы она закрывала края дырки примерно на 15 миллиметров. Края заплатки, которые покрывают на 15 миллиметров каждый угол дырки, загните наверх и присоедините к контуру, который вы сделали мелом.

- Сделайте бахрому, убрав нитки, которые образовались на свободных краях заплатки. Бахрому нужно внедрить в ткань, руководствуясь нижеперечисленными действиями.

- Вытащите нитки бахромы на изнанку при помощи иголки с двойной ниткой.

- На лицевую сторону выведите концы бахромы и удалите их.

- Небольшой образовавшийся изъян на лицевой стороне должен быть обработан с помощью распошивального шва и утюга.

Домашнее задание: Выучить конспект.

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 18

Тема:Лабораторно-практическая рвбота№4»Практическая отработка установки заплат машинным и ручным способом.

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Цель работы:Научиться обработке заплат на различных материалах.

Методическое оснащение:Образцы тканей, нитки, ножницы,схема обработки заплат.

Ход работы:

- вводный инструктаж по ТБ.

- Рассмотреть полученные образцы, обращая внимание на внешний вид,цвет, толщину, блеск,плотность, сминаемость.

- Проверить образцы тканей,определяя вид заплат применительно к тканям.

- Дать правильную характеристику полученным образцам.

- Написать вывод о проделанной работе.

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 19

Тема:»Заплаты клеевым способом. ТУ на выполнение этих работ.»

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

Клеевой способ – обеспечивает качественное и прочное соединение (при правильном выполнении) на различных тканях.  Клеевой способ, мне очень нравится.  Есть возможность замаскировать поврежденный участок.

Используется клеевая паутинка, которая вкладывается между заплатой и изделием, а затем приутюживается. Быстро и удобно!

А можно купить уже готовую, подходящую к вашему изделию, аппликацию на клеевой основе и приклеить к месту повреждения.

Совет: Прежде чем выбрасывать поношенную одежду, отпарывайте и сохраняйте пуговицы.  Если одна пуговица от изделия сломалась или потерялась, лучше купить целый десяток новых и заменить все пуговицы, чем пришить одну другого цвета и формы.:)

В любом случае, ремонт нужно выполнять наиболее простым, удобным для вас методом. И тогда, вы еще сможете продлить век, казалось бы, напрочь испорченным вещам.

Домашнее задание:Привести и дать характеристику примерам клеевым способом.

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 20

Тема:Заплаты клеевым способом .Область применения и подбор клеевых материалов.

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

В настоящее время все большее значение приобретает клеевой способ ремонта. Клеевой способ рекомендуется для наложения заплат, для ремонта изношенных мест и для заклеивания частично распоровшихся швов на обмундировании и белье. Так, мелкие повреждения на обмундировании могут быть выполнены солдатами с помощью клея в комнате бытового обслуживания.

Хорошие результаты показал клеевой способ ремонта палаток. Наложенные с помбщью клея заплаты на верхних наметах повышают прочность и водоупорность палаток.

Ремонт клеевым способом прост, не требует сложного оборудования и может быть выполнен не только в стационарных, но и полевых условиях.

Ремонт обмундирования выполняется пастой из полихлорвиниловой смолы (марки игелит) или клеем БФ-6.

Приготовленную пасту с помощью металлической или деревянной лопаточки наносят очень тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей. Приклеиваемую заплату кладут на поврежденное место и прижимают утюгом при температуре 160—170° С в течение 40—60 с.

При пользовании клеем БФ-6 склеиваемые поверхности предварительно смачивают водой, после чего клей дважды наносят на обе склеиваемые поверхности. Затем ткани просушивают 15—20 мин, после чего обрабатывают утюгом или прессом.

Заплаты должны быть обязательно с закругленными краями, размером на 3—4 см больше ремонтируемого места в изделии.

Для ремонта палаток и брезентов используется клей МА-50; с помощью этого клея палатки можно ремонтировать в сухом и влажном состоянии, в собранном и разобранном виде, в полевых условиях и ремонтных мастерских. Клеевые соединения тканей устойчивы к атмосферным воздействиям.

Технология ремонта палаток и брезентов с применением данного клея следующая: из ремонтного материала вырезают заплату соответствующей величины и формы. Затем заплату прикладывают к месту повреждения и очерчивают края мелом. После этого на вырезанную заплату и на место повреждения, очерченное мелом наносят тонкий слой клея. Клей высушивают в течение 30—40 с, после чего на заплату наносят второй слой клея. После высушивания клея «до отлипа» соединяют склеиваемые поверхности, клеевое соединение проглаживают рукой таким образом, чтобы в клеевом соединении не было воздушных включений.

Клеевой способ ремонта рекомендуется для наложения заплат на изношенные участки одежды и восстановления частично распоровшихся швов.

При клеевом методе ремонта концы заплат должны быть без острых углов и иметь овальную форму. Соединение тканей должно производиться таким образом, чтобы обеспечить максимальное прилегание склеиваемых поверхностей.

Для ремонта клеевым способом можно применять также вместо клея бязь с полиэтиленовым точечным покрытием.

При ремонте палаток клеевым способом в полевых условиях пользуются утюгом, терморегулятор которого устанавливают на отметку «хлопок» или в зависимости от ткани придерживаются следующих температур:

— полотно палаточное х/б суровое—130—150° С;

— парусина брезентовая льняная—130—150° С;

— полотно льняное суровое—130—150° С;

— бязь отбеленная—120—140° С.

Наиболее часто встречающиеся повреждения палаток — это разрывы и прожоги.

При ремонте прямых разрывов палаток из бязи с полиэтиленовым точечным покрытием вырезают прямоугольную полоску с закругленными углами. Ширина полоски должна быть равна 1,5—2 см, а длина соответствовать размеру повреждения, но не больше его на 3—4 см. Приклеивание производят следующим образом: на гладильный стол помещают кусок целлофана, размер которого превышает размер повреждения на 8—10 см. На целлофан помещают па латку лицевой стороной вниз и на место повреждения накладывают вырезанную полоску. Затем производят прессование утюгом в течение одной минуты, после чего палатку переворачивают на Другую сторону, отслаивают целлофан в горячем состоянии и выдерживают под утюгом еще в течение 40—50 с.

При ремонте прожогов (дыр) поврежденному участку придают круглую или овальную форму. По контуру поврежденного участка вырезают заплату из бязи с полиэтиленовым точечным покрытием, размер которой превышает размер повреждения на 3—4 см. Прессование утюгом производят в той же последовательности, что и при ремонте прямых разрывов.

Ремонт обмундирования из хлопчатобумажных тканей (ремонт прямых разрывов, прожогов, дыр) производится так же, как и аналогичных повреждений армейских палаток, но температурный режим для тканей будет:

Домашнее задание: Выучить конспект.

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 21

Тема:Заплаты клеевым способом как область применения современных материалов.

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

Ассортимент современных клеевых материалов включает в себя кромочные материалы, прокладки на тканой и нетканой основе со сплошным, регулярным и нерегулярным точечным клеевым покрытием, полимерные сетчатые материалы без текстильной основы, клеевые пленки, нити, паутинки и т.п.

Клеевая кромка изготовляется из хлопчатобумажной ткани покрытой с одной стороны полиамидным порошком клея П-54 с размером частиц 0,16-0,5 мм и массой 25-30 г на 1 м2. Ткань разрезают на полоски (ролики) шириной от 5 до 20 мм. Применяют для предохранения срезов от растяжения. Клеевую кромку прикрепляют с помощью утюга с небольшим натяжением порошком клея ПА-54 с размером частиц 0,16-0,5 мм и массой 25-30 г на м2. Ткань разрезают на полоски (ролики) шириной 6-14 мм.

Клеевые прокладочные материалы для прокладок в нижний воротник, лацканы, плечевые накладки изготовляют из бортовой льняной ткани, покрытой с одной стороны порошком клея ПА-54 или П-12/6/66 с размером частиц 0,4-0,8 мм, массой 25-30г на 1м2. Для дублирования деталей изделий из легких шерстяных и полушерстяных тканей и формоустойчивых трикотажных полотен применяют ткань с регулярным клеевым точечным покрытием, покрытую с одной стороны порошком клея ПА-548 или П-12/6/66 с размером частиц 0,4-0,5 мм и массой 15-25 г на 1м2.

В качестве прокладки в воротники, манжеты сорочек и женских платьев рекомендуется воротничковая прокладочная ткань с регулярным точечным полиэтиленовым покрытием, подвергнутая пропитке полиамидной смолой 548; соединения не теряют прочность при многократной стирке; в верхней и легкой одежде – нетканое полотно с клеевым покрытием (прокламелин).

Клеевые прокладочные материалы раскраивают в настилах так же, как и основные ткани. Клеевые прокладки соединяют с деталями изделия на гладильных прессах.

Клеевая нить – это моноволокно толщиной 0,3 и 0,5 мм из полиамидной смолы Па-548, П-12/6/66 для изделий, подвергающихся химической чистке или полиэтилена высокого давления для обработки изделий, подвергаемых стирке. Клеевую нить применяют для незаметного закрепления краев деталей (бортов, лацканов, низа изделия и др.), когда не прокладывается машинная отделочная строчка. Для использования в швейном производстве клеевая нить наматывается на катушку.

При ниточном способе клеевую нить прикрепляют на стачивающих и стачивающе-обметочных машинах. При прикреплении на стачивающих машинах нить может быть пропущена сверху через иглу или намотана на шпульку.

Прикрепление нити термоконтактным способом выполняют на специальных машинах, на которых нить нагревается до температуры размягчения – становится липкой и под давлением роликов приклеивается к ткани и до операции прессования не смещается.

Толщина клеевой нити: для соединения деталей из тяжелых тканей – 0,4+0,05 мм; легких тканей – 0,3+0,03 мм.

Перед выметыванием бортов или заметыванием низа изделия по припуску обтачного шва или подгиба края детали на стачивающей машине 1022-М кл. выполняют челночную строчку, нижняя нитка которой – клеевая нить.

Для закрепления подогнутого края осыпающейся ткани выполняют трехниточную машинную обметочную строчку с одной клеевой нитью. После выметывания или заметывания края деталей закрепляются клеевой нитью на гладильном прессе (параметры прессования такие же, как и клеевых прокладочных материалов).

Клеевая паутинка – волокнистый нетканый материал с хаотическим расположением волокон из расплава полиамидов ПА-548, ПА-12/6/66 или полиэтилена высокого давления, скрепленных между собой. Ширина полотна 0,6-0,9 м, масса 1м2 25-60 г, толщина волокна 25-45х10-6 мкм. Применяется для закрепления подогнутых краев низа изделия брюк и рукавов: сначала полоска материала настрачивается на стачивающей машине, затем заметанный край детали обрабатывается на гладильном прессе.

Клеевая сетка (неориентированная, плоскостабилизированная) изготавливается из полиэтилена высокого давления, имеет ячейки различных размеров и конфигурации, предназначена для формоустойчивой обработки мелких деталей женских, мужских и детских пальто. Для формоустойчмвой обработки крупных деталей швейных изделий. Такая сетка не используется из-за ее высокой термоусадки. Клеевая сетка может применяться для получения различных клеевых соединений.

Домашнее задание: выучить конспект..

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 22

Тема:Ремонт и обновление карманов. Изменение формы и места расположения карманов.

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

# Материалы урока: Средний ремонт одежды

# Ремонт прорезных боковых карманов

В боковых прорезных карманах быстро изнашивается мешковина, нижний край отверстия — рамки и участки ткани в концах отверстия кармана.

При починке мешковины кармана отпарывают подкладку от низа изделия, чтобы к ней был свободный доступ.

Если при проверке карманной ткани установлено, что она достаточно прочна, а мешковина изношена только по нижнему краю, то этот край затачивают выше износа на 1—2 см.

При сильном износе мешковину кармана заменяют новой. Для этого старую мешковину отпарывают, по ее размерам вырезают новую и притачивают к срезу обтачки и подзора, стачивая стенки обычным швом.

Если вместе с износившейся мешковиной нужно заменить и нижнюю обтачку отверстия кармана, то отпарывают скрепки на карманах, распарывают нижнюю рамку, вывертывают обтачку на лицевую сторону и шов пришива обтачки отутюживают. После утюжки обтачку отпарывают. Когда ширина старой обтачки достаточна, то износившийся край ее обрезают на уровне сохранившейся от износа ткани и обтачку притачивают к поле изделия обычным способом по нижним краям. Шов, прикрепляющий обтачку к поле, делается шире на 2—3 мм по сравнению с ранее существовавшим швом.

Если ширина обтачки недостаточна, то ее заменяют новой, которую вырезают из подбортов изделия.

К вырезанным подбортам пришивают полоски другой ткани, подобранной по цвету и структуре.

После притачки обтачки к поле шов разутюживают на специальной колодке. Обтачку выворачивают наизнанку, заметывают край рамки и прострачивают по линии шва.

После ремонта ширина новой нижней рамки кармана будет больше старой на 2—3 мм.

Ширина рамки зависит от степени износа деталей, ширины шва пришива обтачки к поле и колеблется от 4 до 20 мм.

Мешковину кармана стачивают кругом и одновременно закрепляют концы отверстия, кармана, ставя на них закрепки. После этого подшивают подкладку по низу изделия.

При ремонте одновременно нижнего и верхнего краев кармана работа значительно усложняется, так как весь карман приходится распарывать, а затем отверстие сметывать частыми стежками, вырезать новые обтачки из того же материала, что и верх.

Ширина и длина обтачек должна быть такой, чтобы можно было оформить изношенные края карманов.

С лицевой стороны полы намечают две линии, которые наносят на сохранившейся от износа ткани.

По этим линиям к полам притачивают обтачки с таким расчетом, чтобы длина швов пришива обтачек равнялась длине клапана.

Швы пришива обтачек плотно разутюживают и обе обтачки расправляют, намечая на каждой из них по меловой линии.

На верхнюю обтачку наносят линию притачки клапана, а на нижнюю — линию края отверстия кармана. После чего на нижней обтачке по меловой линии прокладывают сквозными стежками пить, для того чтобы перевести меловую линию наизнанку обтачки. Пользуясь стежками, вдоль линии к изнанке обтачки приметывают полоску ткани, выкроенную вдоль основных нитей.

Верхний край полоски пришивают к обтачке подшивочными стежками, незаметными с лицевой стороны. Полоска предохраняет край отверстия от растяжения. Она заменяет так называемый долевик.

По меловой линии обычным способом притачивают к поле клапан, при этом боковые стороны клапана должны точно совпадать с концами отверстия кармана. После притачки клапана оформляют отверстия кармана; делают разрез в поле для кармана и соответствующие надсечки — в концах отверстия.

Рис. 34. Карманы на левой поле пиджака:I — карман до ремонта; II карман после ремонта; А — изношенные края отверстия кармана; Б — отверстие кармана после ремонта, В — закрепки; 1, 2 и 3,4 — линии пришива обтачек.

Заметывают нижний и верхний края отверстия кармана, закрепляют нижнюю рамку машинной или ручной строчкой, которую прокладывают по линии 3-4 притачивания обтачки к поле (рис. 34, II). Затем к шву клапана притачивают подзор с мешковиной и скрепляют концы отверстия кармана, одновременно обтачивая боковые стороны мешковины кармана.

При скреплении концов отверстия кармана аккуратно расправляют (уголки) обтачку так, чтобы скрепление проходило вдоль боковых линий клапана.

Вдоль верхнего края отверстия кармана, если нужно по фасону, прокладывают отделочную строчку по линии 1—2 притачивания верхней обтачки к поле. Затем ручным способом или на машине 27 или 19 класса делают закрепки длиной 12—15 мм и производят утюжку.

Поврежденный клапан отпарывают и заменяют новым. Если нет материала для нового клапана, то карман обрабатывают без клапана в рамку.

Домашнее задание: Выучить конспект.

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 23

Тема 2:Ремонт и обновление прорезных карманов.»

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

Материалы урока  РЕМОНТ КАРМАНОВ

 При незначительной изношенности карманов могут быть повреждены скрепки, клапаны, обтачки и мешковина.

 В этих случаях производят штуковку проношенных мест, замену обтачек, подкладки клапана и мешковины, после чего клапаны могут быть отделаны в соответствии с отделкой воротника.

 Если же карманы сильно разрушены, то в этом случае с помощью соответствующей отделки можно восстановить изделие и придать ему красивый вид.

 Если сильно разрушена ткань верхней, нижней рамок, клапана, то все эти детали можно заменить отделочными материалами, причем отделка карманов должна сочетаться с отделкой воротника и бортов.

 Сильно поврежденные прорезные карманы могут быть заменены накладными карманами.

Домашнее задание:Выучить конспект. Повторить материал прошлого урока.

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 24

Тема «Ремонт и обновление накладних карманов»

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

## Материалы урока: Накладные карманы: базовые понятия

Накладные карманы выполняют без подкладки, на подкладке из дополнительной ткани или с цельнокроеной подкладкой (в два слоя). Обтачку верхнего края обычно делают цельнокроеной.

Мы покажем, как правильно обработать карманы прямоугольной, округлой и заостренной формы. Для получения идеальной формы по низу кармана мы рекомендуем изготовить шаблон из картона, и подворачивать край с его помощью. Подробное описание этого способа Вы найдете в нашем мастер-классе.

Еще один вариант накладного кармана – с косым (наклонным) входом. Его верхний край может быть выполнен с узкой подгибкой или с цельнокроеной обтачкой, и мы подробно расскажем как это сделать.

Уголки карманов могут со временем надрываться, поэтому мы рекомендуем дополнительно укрепить их декоративной строчкой. Чаще всего это делают маленькими треугольниками на конце основной строчки или плотной закрепкой-зигзагом.

Мы покажем как пришить накладные карманы к основному изделию на швейной машине, но в некоторых случаях, если этого требует дизайн модели, их пришивают вручную швом «назад иголку» (имитирующим машинную строчку) с изнаночной стороны. Ткань изделия сшивают с подгибкой нижнего края кармана, чтобы с лицевой стороны не было видно стежков.

Способы ремонта и замены карманов:

1.Перекрой и изменение формы кармана.

2. замена обтачек накладного кармана.

3.Замена подкладки накладного кармана.

4.Изменение фасона и формы кармана за счет применения отделочных материалов.

5.Изменение расположения и формы кармана.

Домашнее задание: Зарисовать несколько видов и способов ремонта накладных карманов. Дать им характеристику.