20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 18

Тема:Лабораторно-практическая рвбота№4»Практическая отработка установки заплат машинным и ручным способом.

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Цель работы:Научиться обработке заплат на различных материалах.

Методическое оснащение:Образцы тканей, нитки, ножницы,схема обработки заплат.

Ход работы:

- вводный инструктаж по ТБ.

- Рассмотреть полученные образцы, обращая внимание на внешний вид,цвет, толщину, блеск,плотность, сминаемость.

- Проверить образцы тканей,определяя вид заплат применительно к тканям.

- Дать правильную характеристику полученным образцам.

- Написать вывод о проделанной работе.

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 19

Тема:»Заплаты клеевым способом. ТУ на выполнение этих работ.»

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

Клеевой способ – обеспечивает качественное и прочное соединение (при правильном выполнении) на различных тканях.  Клеевой способ, мне очень нравится.  Есть возможность замаскировать поврежденный участок.

Используется клеевая паутинка, которая вкладывается между заплатой и изделием, а затем приутюживается. Быстро и удобно!

А можно купить уже готовую, подходящую к вашему изделию, аппликацию на клеевой основе и приклеить к месту повреждения.

Совет: Прежде чем выбрасывать поношенную одежду, отпарывайте и сохраняйте пуговицы.  Если одна пуговица от изделия сломалась или потерялась, лучше купить целый десяток новых и заменить все пуговицы, чем пришить одну другого цвета и формы.:)

В любом случае, ремонт нужно выполнять наиболее простым, удобным для вас методом. И тогда, вы еще сможете продлить век, казалось бы, напрочь испорченным вещам.

Домашнее задание:Привести и дать характеристику примерам клеевым способом.

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 20

Тема:Заплаты клеевым способом .Область применения и подбор клеевых материалов.

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

В настоящее время все большее значение приобретает клеевой способ ремонта. Клеевой способ рекомендуется для наложения заплат, для ремонта изношенных мест и для заклеивания частично распоровшихся швов на обмундировании и белье. Так, мелкие повреждения на обмундировании могут быть выполнены солдатами с помощью клея в комнате бытового обслуживания.

Хорошие результаты показал клеевой способ ремонта палаток. Наложенные с помбщью клея заплаты на верхних наметах повышают прочность и водоупорность палаток.

Ремонт клеевым способом прост, не требует сложного оборудования и может быть выполнен не только в стационарных, но и полевых условиях.

Ремонт обмундирования выполняется пастой из полихлорвиниловой смолы (марки игелит) или клеем БФ-6.

Приготовленную пасту с помощью металлической или деревянной лопаточки наносят очень тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей. Приклеиваемую заплату кладут на поврежденное место и прижимают утюгом при температуре 160—170° С в течение 40—60 с.

При пользовании клеем БФ-6 склеиваемые поверхности предварительно смачивают водой, после чего клей дважды наносят на обе склеиваемые поверхности. Затем ткани просушивают 15—20 мин, после чего обрабатывают утюгом или прессом.

Заплаты должны быть обязательно с закругленными краями, размером на 3—4 см больше ремонтируемого места в изделии.

Для ремонта палаток и брезентов используется клей МА-50; с помощью этого клея палатки можно ремонтировать в сухом и влажном состоянии, в собранном и разобранном виде, в полевых условиях и ремонтных мастерских. Клеевые соединения тканей устойчивы к атмосферным воздействиям.

Технология ремонта палаток и брезентов с применением данного клея следующая: из ремонтного материала вырезают заплату соответствующей величины и формы. Затем заплату прикладывают к месту повреждения и очерчивают края мелом. После этого на вырезанную заплату и на место повреждения, очерченное мелом наносят тонкий слой клея. Клей высушивают в течение 30—40 с, после чего на заплату наносят второй слой клея. После высушивания клея «до отлипа» соединяют склеиваемые поверхности, клеевое соединение проглаживают рукой таким образом, чтобы в клеевом соединении не было воздушных включений.

Клеевой способ ремонта рекомендуется для наложения заплат на изношенные участки одежды и восстановления частично распоровшихся швов.

При клеевом методе ремонта концы заплат должны быть без острых углов и иметь овальную форму. Соединение тканей должно производиться таким образом, чтобы обеспечить максимальное прилегание склеиваемых поверхностей.

Для ремонта клеевым способом можно применять также вместо клея бязь с полиэтиленовым точечным покрытием.

При ремонте палаток клеевым способом в полевых условиях пользуются утюгом, терморегулятор которого устанавливают на отметку «хлопок» или в зависимости от ткани придерживаются следующих температур:

— полотно палаточное х/б суровое—130—150° С;

— парусина брезентовая льняная—130—150° С;

— полотно льняное суровое—130—150° С;

— бязь отбеленная—120—140° С.

Наиболее часто встречающиеся повреждения палаток — это разрывы и прожоги.

При ремонте прямых разрывов палаток из бязи с полиэтиленовым точечным покрытием вырезают прямоугольную полоску с закругленными углами. Ширина полоски должна быть равна 1,5—2 см, а длина соответствовать размеру повреждения, но не больше его на 3—4 см. Приклеивание производят следующим образом: на гладильный стол помещают кусок целлофана, размер которого превышает размер повреждения на 8—10 см. На целлофан помещают па латку лицевой стороной вниз и на место повреждения накладывают вырезанную полоску. Затем производят прессование утюгом в течение одной минуты, после чего палатку переворачивают на Другую сторону, отслаивают целлофан в горячем состоянии и выдерживают под утюгом еще в течение 40—50 с.

При ремонте прожогов (дыр) поврежденному участку придают круглую или овальную форму. По контуру поврежденного участка вырезают заплату из бязи с полиэтиленовым точечным покрытием, размер которой превышает размер повреждения на 3—4 см. Прессование утюгом производят в той же последовательности, что и при ремонте прямых разрывов.

Ремонт обмундирования из хлопчатобумажных тканей (ремонт прямых разрывов, прожогов, дыр) производится так же, как и аналогичных повреждений армейских палаток, но температурный режим для тканей будет:

Домашнее задание: Выучить конспект.

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 21

Тема:Заплаты клеевым способом как область применения современных материалов.

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

Ассортимент современных клеевых материалов включает в себя кромочные материалы, прокладки на тканой и нетканой основе со сплошным, регулярным и нерегулярным точечным клеевым покрытием, полимерные сетчатые материалы без текстильной основы, клеевые пленки, нити, паутинки и т.п.

Клеевая кромка изготовляется из хлопчатобумажной ткани покрытой с одной стороны полиамидным порошком клея П-54 с размером частиц 0,16-0,5 мм и массой 25-30 г на 1 м2. Ткань разрезают на полоски (ролики) шириной от 5 до 20 мм. Применяют для предохранения срезов от растяжения. Клеевую кромку прикрепляют с помощью утюга с небольшим натяжением порошком клея ПА-54 с размером частиц 0,16-0,5 мм и массой 25-30 г на м2. Ткань разрезают на полоски (ролики) шириной 6-14 мм.

Клеевые прокладочные материалы для прокладок в нижний воротник, лацканы, плечевые накладки изготовляют из бортовой льняной ткани, покрытой с одной стороны порошком клея ПА-54 или П-12/6/66 с размером частиц 0,4-0,8 мм, массой 25-30г на 1м2. Для дублирования деталей изделий из легких шерстяных и полушерстяных тканей и формоустойчивых трикотажных полотен применяют ткань с регулярным клеевым точечным покрытием, покрытую с одной стороны порошком клея ПА-548 или П-12/6/66 с размером частиц 0,4-0,5 мм и массой 15-25 г на 1м2.

В качестве прокладки в воротники, манжеты сорочек и женских платьев рекомендуется воротничковая прокладочная ткань с регулярным точечным полиэтиленовым покрытием, подвергнутая пропитке полиамидной смолой 548; соединения не теряют прочность при многократной стирке; в верхней и легкой одежде – нетканое полотно с клеевым покрытием (прокламелин).

Клеевые прокладочные материалы раскраивают в настилах так же, как и основные ткани. Клеевые прокладки соединяют с деталями изделия на гладильных прессах.

Клеевая нить – это моноволокно толщиной 0,3 и 0,5 мм из полиамидной смолы Па-548, П-12/6/66 для изделий, подвергающихся химической чистке или полиэтилена высокого давления для обработки изделий, подвергаемых стирке. Клеевую нить применяют для незаметного закрепления краев деталей (бортов, лацканов, низа изделия и др.), когда не прокладывается машинная отделочная строчка. Для использования в швейном производстве клеевая нить наматывается на катушку.

При ниточном способе клеевую нить прикрепляют на стачивающих и стачивающе-обметочных машинах. При прикреплении на стачивающих машинах нить может быть пропущена сверху через иглу или намотана на шпульку.

Прикрепление нити термоконтактным способом выполняют на специальных машинах, на которых нить нагревается до температуры размягчения – становится липкой и под давлением роликов приклеивается к ткани и до операции прессования не смещается.

Толщина клеевой нити: для соединения деталей из тяжелых тканей – 0,4+0,05 мм; легких тканей – 0,3+0,03 мм.

Перед выметыванием бортов или заметыванием низа изделия по припуску обтачного шва или подгиба края детали на стачивающей машине 1022-М кл. выполняют челночную строчку, нижняя нитка которой – клеевая нить.

Для закрепления подогнутого края осыпающейся ткани выполняют трехниточную машинную обметочную строчку с одной клеевой нитью. После выметывания или заметывания края деталей закрепляются клеевой нитью на гладильном прессе (параметры прессования такие же, как и клеевых прокладочных материалов).

Клеевая паутинка – волокнистый нетканый материал с хаотическим расположением волокон из расплава полиамидов ПА-548, ПА-12/6/66 или полиэтилена высокого давления, скрепленных между собой. Ширина полотна 0,6-0,9 м, масса 1м2 25-60 г, толщина волокна 25-45х10-6 мкм. Применяется для закрепления подогнутых краев низа изделия брюк и рукавов: сначала полоска материала настрачивается на стачивающей машине, затем заметанный край детали обрабатывается на гладильном прессе.

Клеевая сетка (неориентированная, плоскостабилизированная) изготавливается из полиэтилена высокого давления, имеет ячейки различных размеров и конфигурации, предназначена для формоустойчивой обработки мелких деталей женских, мужских и детских пальто. Для формоустойчмвой обработки крупных деталей швейных изделий. Такая сетка не используется из-за ее высокой термоусадки. Клеевая сетка может применяться для получения различных клеевых соединений.

Домашнее задание: выучить конспект..

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 22

Тема:Ремонт и обновление карманов. Изменение формы и места расположения карманов.

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

# Материалы урока: Средний ремонт одежды

# Ремонт прорезных боковых карманов

В боковых прорезных карманах быстро изнашивается мешковина, нижний край отверстия — рамки и участки ткани в концах отверстия кармана.

При починке мешковины кармана отпарывают подкладку от низа изделия, чтобы к ней был свободный доступ.

Если при проверке карманной ткани установлено, что она достаточно прочна, а мешковина изношена только по нижнему краю, то этот край затачивают выше износа на 1—2 см.

При сильном износе мешковину кармана заменяют новой. Для этого старую мешковину отпарывают, по ее размерам вырезают новую и притачивают к срезу обтачки и подзора, стачивая стенки обычным швом.

Если вместе с износившейся мешковиной нужно заменить и нижнюю обтачку отверстия кармана, то отпарывают скрепки на карманах, распарывают нижнюю рамку, вывертывают обтачку на лицевую сторону и шов пришива обтачки отутюживают. После утюжки обтачку отпарывают. Когда ширина старой обтачки достаточна, то износившийся край ее обрезают на уровне сохранившейся от износа ткани и обтачку притачивают к поле изделия обычным способом по нижним краям. Шов, прикрепляющий обтачку к поле, делается шире на 2—3 мм по сравнению с ранее существовавшим швом.

Если ширина обтачки недостаточна, то ее заменяют новой, которую вырезают из подбортов изделия.

К вырезанным подбортам пришивают полоски другой ткани, подобранной по цвету и структуре.

После притачки обтачки к поле шов разутюживают на специальной колодке. Обтачку выворачивают наизнанку, заметывают край рамки и прострачивают по линии шва.

После ремонта ширина новой нижней рамки кармана будет больше старой на 2—3 мм.

Ширина рамки зависит от степени износа деталей, ширины шва пришива обтачки к поле и колеблется от 4 до 20 мм.

Мешковину кармана стачивают кругом и одновременно закрепляют концы отверстия, кармана, ставя на них закрепки. После этого подшивают подкладку по низу изделия.

При ремонте одновременно нижнего и верхнего краев кармана работа значительно усложняется, так как весь карман приходится распарывать, а затем отверстие сметывать частыми стежками, вырезать новые обтачки из того же материала, что и верх.

Ширина и длина обтачек должна быть такой, чтобы можно было оформить изношенные края карманов.

С лицевой стороны полы намечают две линии, которые наносят на сохранившейся от износа ткани.

По этим линиям к полам притачивают обтачки с таким расчетом, чтобы длина швов пришива обтачек равнялась длине клапана.

Швы пришива обтачек плотно разутюживают и обе обтачки расправляют, намечая на каждой из них по меловой линии.

На верхнюю обтачку наносят линию притачки клапана, а на нижнюю — линию края отверстия кармана. После чего на нижней обтачке по меловой линии прокладывают сквозными стежками пить, для того чтобы перевести меловую линию наизнанку обтачки. Пользуясь стежками, вдоль линии к изнанке обтачки приметывают полоску ткани, выкроенную вдоль основных нитей.

Верхний край полоски пришивают к обтачке подшивочными стежками, незаметными с лицевой стороны. Полоска предохраняет край отверстия от растяжения. Она заменяет так называемый долевик.

По меловой линии обычным способом притачивают к поле клапан, при этом боковые стороны клапана должны точно совпадать с концами отверстия кармана. После притачки клапана оформляют отверстия кармана; делают разрез в поле для кармана и соответствующие надсечки — в концах отверстия.

Рис. 34. Карманы на левой поле пиджака:I — карман до ремонта; II карман после ремонта; А — изношенные края отверстия кармана; Б — отверстие кармана после ремонта, В — закрепки; 1, 2 и 3,4 — линии пришива обтачек.

Заметывают нижний и верхний края отверстия кармана, закрепляют нижнюю рамку машинной или ручной строчкой, которую прокладывают по линии 3-4 притачивания обтачки к поле (рис. 34, II). Затем к шву клапана притачивают подзор с мешковиной и скрепляют концы отверстия кармана, одновременно обтачивая боковые стороны мешковины кармана.

При скреплении концов отверстия кармана аккуратно расправляют (уголки) обтачку так, чтобы скрепление проходило вдоль боковых линий клапана.

Вдоль верхнего края отверстия кармана, если нужно по фасону, прокладывают отделочную строчку по линии 1—2 притачивания верхней обтачки к поле. Затем ручным способом или на машине 27 или 19 класса делают закрепки длиной 12—15 мм и производят утюжку.

Поврежденный клапан отпарывают и заменяют новым. Если нет материала для нового клапана, то карман обрабатывают без клапана в рамку.

Домашнее задание: Выучить конспект.

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 23

Тема 2:Ремонт и обновление прорезных карманов.»

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

Материалы урока  РЕМОНТ КАРМАНОВ

 При незначительной изношенности карманов могут быть повреждены скрепки, клапаны, обтачки и мешковина.

 В этих случаях производят штуковку проношенных мест, замену обтачек, подкладки клапана и мешковины, после чего клапаны могут быть отделаны в соответствии с отделкой воротника.

 Если же карманы сильно разрушены, то в этом случае с помощью соответствующей отделки можно восстановить изделие и придать ему красивый вид.

 Если сильно разрушена ткань верхней, нижней рамок, клапана, то все эти детали можно заменить отделочными материалами, причем отделка карманов должна сочетаться с отделкой воротника и бортов.

 Сильно поврежденные прорезные карманы могут быть заменены накладными карманами.

Домашнее задание:Выучить конспект. Повторить материал прошлого урока.

20 марта 2020г.( пятница)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 24

Тема «Ремонт и обновление накладних карманов»

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

## Материалы урока: Накладные карманы: базовые понятия

Накладные карманы выполняют без подкладки, на подкладке из дополнительной ткани или с цельнокроеной подкладкой (в два слоя). Обтачку верхнего края обычно делают цельнокроеной.

Мы покажем, как правильно обработать карманы прямоугольной, округлой и заостренной формы. Для получения идеальной формы по низу кармана мы рекомендуем изготовить шаблон из картона, и подворачивать край с его помощью. Подробное описание этого способа Вы найдете в нашем мастер-классе.

Еще один вариант накладного кармана – с косым (наклонным) входом. Его верхний край может быть выполнен с узкой подгибкой или с цельнокроеной обтачкой, и мы подробно расскажем как это сделать.

Уголки карманов могут со временем надрываться, поэтому мы рекомендуем дополнительно укрепить их декоративной строчкой. Чаще всего это делают маленькими треугольниками на конце основной строчки или плотной закрепкой-зигзагом.

Мы покажем как пришить накладные карманы к основному изделию на швейной машине, но в некоторых случаях, если этого требует дизайн модели, их пришивают вручную швом «назад иголку» (имитирующим машинную строчку) с изнаночной стороны. Ткань изделия сшивают с подгибкой нижнего края кармана, чтобы с лицевой стороны не было видно стежков.

Способы ремонта и замены карманов:

1.Перекрой и изменение формы кармана.

2. замена обтачек накладного кармана.

3.Замена подкладки накладного кармана.

4.Изменение фасона и формы кармана за счет применения отделочных материалов.

5.Изменение расположения и формы кармана.

Домашнее задание: Зарисовать несколько видов и способов ремонта накладных карманов. Дать им характеристику.