23 марта 2020г.(понедельник)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 25

Тема «Ремонт и обновление карманов с применением отделочных материалов»

Литература:

ученик: Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока: Отделка и мелкие дополнительные детали придают изделию определенный стиль и могут сделать повседневную одежду торжественной.

В зависимости от назначения одежды различают множество отделок, таких как: вышивка, аппликация, кружева, шитье, ленты, тесьма, канты, бейка, разнообразная фурнитура, отделочная ткань, декоративные строчки, накладные детали (карманы, клапаны, погоны, хлястики, кокетки).

- О некоторых из них узнаем поподробнее:

Сообщения учащихся.

Вышивка.

Вышивка – один из древнейших видов искусства.

На протяжении столетий вышивка была неотъемлемой частью украшения одежды и быта. Ее выполняли льняными, шерстяными, шелковыми, металлическими (золотыми и серебряными) нитями, бисером, жемчугом, блёстками, иногда в сочетании нашитыми драгоценными камнями, монетами и т.д.

В русской вышивке особое внимание уделялось геометрическому орнаменту,

изображению растений и животных.

Помимо ручной вышивки широкое распространение получила машинная вышивка.

(демонстрация различных видов вышивки)

Аппликация.

Аппликация – один из древнейших способов украшения одежды, обуви, предметов быта и жилища, который и сейчас применяется у многих народов.

Аппликацией называется рисунок или украшение, изготовленные из нашитых или наклеенных на основу лоскутков ткани.

Многие народы использовали для аппликации войлок. Кочевники украшали им дорожные сумки и сбрую для лошадей. У западных тувинцев и на Алтае войлок использовался очень широко, им украшали даже головные уборы. Татары, Киргизы, Калмыки и Монголы украшали аппликацией из кожи женскую обувь и конские потники. А чувашские национальные костюмы украшали аппликацией из ткани. Аппликация была широко распространена не только в Азии, но и в Европе.

Во время рыцарства аппликация достигла огромной популярности. Войны и турниры способствовали появлению гербов. Они должны были быть хорошо видны с двух сторон. Закованных в латы рыцарей с закрытым лицом, можно было узнать только по гербам.

Король Сицилии Рожер II вывез из Византии пленных ткачей и вышивальщиков.

Сицилийские вышивки отличались своеобразным исполнением аппликации – узоры из бархата на фоне атласа.

Высшего расцвета аппликационные работы достигли в 17 в. в Италии и Испании в церковном одеянии. Самым модным было сочетание красного, желтого и зеленого цвета.

На смену аппликации из ткани пришла аппликация из бумаги.

Аппликация – очень подходящая отделка для детских изделий, фартуков.

Фурнитура.

Фурнитура – это вспомогательные изделия, которые используются в швейном производстве. К одежной фурнитуре относятся: кнопки, крючки и петли, застежки-молнии, пряжки, пуговицы-кнопки, цепочки-вешалки, пуговицы.

История пуговицы началась семьсот лет назад.

Широкое распространение пуговицы получили только в XIII веке.

Пуговица – это застежка на одежде, предназначенная для соединения ее частей. Мелкие пуговицы предназначены для рукавов, карманов, клапанов.

У пуговиц несколько функций: утилитарная (полезная) – застежка, декоративная – украшение, информативная – используется как знак принадлежности к определенной профессиональной группе и применяется в форменной одежде.

При выборе фурнитуры учитываются свойства ткани, фасон, покрой и вид одежды.

По назначению пуговицы делятся на пальтовые, бельевые (для легкой одежды) и для специальной одежды. Их различают по оформлению: без отделки и с отделкой (с рисунком, металлическим или кожаным покрытием, надписями).

Пуговицы бывают с отверстиями (двумя, четырьмя) и на стойке.

Изготавливают пуговицы из различных материалов: пластика, металла, дерева, стекла, кости, рога, фарфора, перламутра, скорлупы орехов.

Подбирают их в цвет основного материала или отделки.

Ленты, тесьма, шитье, декоративная строчка.

Для отделки швейных изделий используют различные отделочные материалы: ленты, тесьму, шитье, а так же декоративные строчки.

Ленты – это полоски ткани небольшой ширины. Они могут быть шелковыми (атласные ленты), хлопчатобумажными, капроновыми и др.

Тесьма – представляет собой плетеную или вязанную одноцветную или пеструю полоску разной ширины. По структуре тесьма может быть плотной с ровной гладкой поверхностью, плотной с рельефными рисунками, ажурной.

Широкая тесьма служит для отделки изделия, так же ей можно обрабатывать срезы изделия. Узкую тесьму и вьюнчик настрачивают по краю детали в один или несколько рядов или укладывают по рисунку.

Шитье – это полоски тонкой белой хлопчатобумажной ткани с вышивкой и вырезанными обработанными отверстиями. Применяются для отделки блузок, платьев, белья.

Кружево – текстильное изделие (ручной или машинной) работы без тканой основы, в котором ажурный рисунок образуется в результате переплетения нитей. Высококачественные шитые и плетёные кружева изготовляются в Западной Европе с конца 15 века. В России получило распространение плетёное кружево (вологодское, елецкое и др.). Применяется в основном для отделки белья, одежды.

Кружева придают изделию особенно нарядный вид.

Декоративная строчка выполняется нитками в цвет основной ткани или контрастного цвета. Лучше всего она смотрится на гладкокрашеной ткани.

___________________________

К отделке относятся и накладные детали – карманы, кокетки, хлястики и т.п.

Карманы являются не только украшением одежды, но и имеют прямое назначение.

Карманы бывают различных видов. Наиболее распространенные виды накладных карманов:

- простой (с вышивкой, аппликацией, тесьмой);

- с обтачкой имитирующей клапан;

- с клапаном;

- со встречной складкой;

- с оборкой или кружевом;

- с цельновыкроенным отворотом;

- с фигурным верхним срезом.

Важно, чтобы виды отделок и украшения составляли единое целое с основным изделием.

Домашнее задание: привести примеры отделки карманов. Дать характеристику. Выучить конспект.

23 марта 2020г.(понедельник)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 26

Тема «Ремонт и обновление низа рккавов с учетом изменения формы низа рукавов.»

Литература:

ученик: Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы к уроку:  Незначительный износ рукавов в области локтя и внизу устраняют штопкой и подгибом подштопанных участков в сторону изнанки или, если низ рукава проношен по всей ширине, обрезают припуск на подгиб, одновременно срезая проношенные места, и обтачивают низ рукавов обтачкой. Если длина рукава достаточная, то шов обтачки располагают на изнанке. В том случае, когда длина рукава не позволяет скрыть на изнанке шов, делают из обтачки кант на лицевой стороне рукава. Для маскировки следов ремонта рукавов можно применить отделку.

 При незначительной изношенности низ рукава после соответствующего ремонта может быть отделан сутажом, кантом из отделочной ткани или кожи и др. (рис. 8).

 Если низ рукава сильно изношен, то его можно отрезать и отделать манжетой из отделочного материала или трикотажа, причем манжета может быть обработана различными способами, как показано на рис. 9.

 В изделиях легкого платья рукава из ткани можно заменить другим отделочным материалом, трикотажем и т. п. (рис. 10).

 Все виды отделки рукавов должны сочетаться с отделкой воротника.

 Рукава платья различают:

- по длине - длинные, короткие, выше локтя и до локтя, 3/4 и 7/8 длины рукава;

- по крою - прямые, косые;

- по форме - прямые гладкие, с напуском или складками внизу, расширенные внизу, узкие внизу с застежкой на пуговицы и воздушные петли, без застежки, с подрезами и с напуском по линии подреза, фасонные;

- по способу втачивания в пройму - обыкновенные с гладким окатом или со сборками, складочками или буфами по окату, со спущенным окатом, с низкой проймой, реглан, цельнокроеные;

- по способу обработки низа - с манжетами, с застежкой на пуговицы, крючки, кнопки, без застежки - с круглыми манжетами или завязывающимися на концах, на резинке, с подгибом из основного материала или подкройной обтачкой.

При ремонте рукавов особое значение приобретает выбор способа обработки низа рукавов. Обработка рукавов производится в соответствии с принятой технологией.

 Отделочные манжеты обрабатывают несколькими способами.

В зависимости от материала манжету обрабатывают с прокладкой, которую выкраивают из бязи или коленкора по форме манжеты.

 Прокладку наметывают на подманжету с изнанки. Если имеются петли, то сначала обрабатывают обтачные петли на подманжете. Затем манжету складывают с подманжетой лицевой стороной внутрь и сметывают прямыми сметочными стежками на расстоянии 0,5 - 0,6 см от края, посаживая манжеты в углах. Манжету обтачивают со стороны подманжеты, вывертывают на лицевую сторону и выметывают со стороны подманжеты, выпуская из манжеты кант шириной 0,1 см; манжету приутюживают. Необработанный край манжеты обрабатывают полоской, выкроенной из той же ткани, что и манжета. Полоска выкраивается поперечной или косой. Выкроенную полоску ткани складывают с подманжетой лицевыми сторонами внутрь, боковые стороны полоски подгибают на изнанку на 0,7 - 1 см, уравнивают обрезные края и притачивают швом шириной 0,7 см, второй край полоски перегибают на манжету, закрывая шов притачки, и настрачивают с подгибом обрезного края внутрь на расстоянии 0,1 см или подшивают потайными подшивочными стежками.

Отделочную манжету можно обработать с подманжетой, обтачивая ее кругом, при этом оставляя по линии низа пропуск 3 - 4 см для вывертывания манжеты, после чего этот пропуск подшивают потайными подшивочными стежками.

 Кроме пристегивающихся манжет низ рукавов может быть обработан замкнутыми и прямыми манжетами. Замкнутую манжету складывают поперек лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и стачивают поперечные края швом шириной 0,5 - 0,7 см, шов разутюживают.

 Прямые манжеты складывают пополам вдоль детали лицевой стороной внутрь и обтачивают концы швом шириной 0,5 - 0,7 см. Шов в углах подрезают, оставляя припуск 0,3 - 0,4 см. Манжету вывертывают, углы выправляют и концы выметывают. Манжету приутюживают.

В зависимости от вида изделия и ткани манжеты с рукавами соединяют двумя способами.

 Первый способ. Манжету складывают с низом рукава лицевой стороной внутрь и приметывают со стороны рукава прямыми сметочными стежками на расстоянии 0,6 - 0,9 см от края. Затем манжету притачивают со стороны манжеты, разравнивая на рукаве сборки, обрезной край подманжеты подгибают внутрь на 0,7 - 1 см, приметывают к рукаву, закрывая шов притачивания, и подшивают потайными подшивочными стежками.

 Второй способ. Манжету складывают с низом рукава, совмещая подманжету с изнанкой, приметывают и притачивают на расстоянии 0,6 - 0,9 см от края, затем манжету отгибают и обрезной край подгибают внутрь, приметывают к рукаву прямыми сметочными стежками, закрывая шов притачивания подманжеты, и настрачивают с лицевой стороны на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

Домашнее задание:Выучить конспект.

23 марта 2020г.(понедельник)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 27

Тема»:Ремонт и обновление низа рукава с учетом замены подкладки рукава.»

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Ремонт подкладки у края рукавов. Приступая к ремонту низа рукавов, приметывают подкладку к верхней части рукава, на уровне локтя, а затем отпарывают подкладку от низа рукава.
       Изношенную часть подкладки отрезают на 10 — 12 сантиметров. Швы на отрезанных частях распарывают. По этим частям подкладки выкраивают новую, та той же формы, ни каждый шов делая припуск в 2 сантиметра.
       Новые части подкладки поочередно притачивают к подкладке верхней и нижней половинок рукава швом шириной 1 сантиметр. Швы притачки разутюживают и стачивают передние и локтевые края на новых участках подкладки. Швы на этих участках должны быть точным продолжением старых строчек как по ширине, так и по направлению.
       Заутюживают швы в сторону верхней половинки, загибая при этом края по линии строчки. Отремонтированную подкладку прикрепляют к локтевому шву рукава. Подкладку расправляют внутри рукава. Приметывают к низу рукава в 5 — 7 см от края и пришивают потайными подшивочными стежками.
       Отремонтированный рукав утюжат и отпаривают.
Источник: https://dompr.ru/82-melkij-remont-odezhdy.html

Домашняя работа: выучить конспект.

23 марта 2020г.(понедельник)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 28

Тема»:Ремонт и обновление низа рукавов с применением отделочных материалов.»

Литература:

ученик:Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока: Для ремонта низа рукавов применяют различные виды отделки.

- Ремонт низа рукава с применением бейки различной формы и ширины.

- Ремонт низа рукава с применением обтачек из отделочных материалов с образованием канта.

- Ремонт рукавов с применением рулика различной ширины .

- Обработка низа рукава с применением манжет из основной и отделочной ткани.

- Перекрой низа рукавов и применение надставок, дотачек, фигурных манжет.

- Обработка и ремонт рукавов с применением складок, защипав, подрезов.

- Обработка низа рукава воланами, рюшами, оборками.

Домашнее задание: зарисовать несколько вариантов ремонта низа рукава с отделкой.

23 марта 2020г.(понедельник)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 29

Тема»: «Ремонт и обновление бортов с учетом изменения формы лацкана.»

Литература:

ученик: Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

# Ремонт изношенных краев бортов одежды

Применение того или иного способа ремонта зависит от степени износа краев борта. Если край борта изношен незначительно, то поврежденные места чинят при помощи штуковки или штопки. Если край борта сильно изношен, то починку производят следующим образом:

1. Отпарывают подкладку от подбортов, распарывают петля и края деталей очищают от концов ниток.

2. Распарывают отделочные строчки по краю борта и распарывают шов обтачки бортов.

3. Приметывают бортовую прокладку к поле для того, чтобы она не смещалась во время ремонта; строчку прокладывают на] расстоянии 4—5 см от края борта.

4. Утюжат края полы и подборта и намечают контрольные знаки на кромке и поле. Отпарывают кромку по борту, не растягивая края борта.

5. Отмечают мелом границы изношенной ткани на борту. Если при этом петли окажутся близко к краю борта, то их снимают частично или полностью.

6. Подрезают бортовую прокладку на 5—6 мм больше изношенного края борта; прокладывают кромку по контрольным знакам и линии нового бортового края, обозначенного мелом.

7. Края кромки пришивают к поле с двух сторон ручными подшивочными стежками. Посадку полы и весь ее край плотно утюжат.

8. Края подборта по линии петель разрезают и удаляют изношенные участки. Части подборта стачивают и одновременно к нему притачивают надставки для наращивания длины. Швы соединения частей подборта плотно разутюживают, выправляя край.

9. Подготовленный подборт наметывают на края полы, посаживая при этом подборт. Посадку подборта сутюживают до получения гладкой поверхности ткани. Когда разрезы петель на подборте не зашиты, то их при наметке точно совмещают с разрезами петель на поле, а детали между собой скрепляют частыми стежками, чтобы избежать смещения разрезов.

10. После утюжки посадки бортовые края пол обтачивают по предварительно намеченной линии. Линию для шва по борту и по низу полы намечают по уцелевшей от износа ткани.

11. Шов обтачки бортов плотно разутюживают, предварительно удалив сметочную строчку. Излишнюю ширину шва обтачки бортов обрезают.

12. Обтачанные борта вывертывают на лицевую сторону, края тщательно выправляют и выметывают.

Дальнейшую обработку продолжают в последовательности, принятой для отделки бортов.

Описанный выше способ ремонта краев борта связан с незначительным уменьшением ширины полочки.

Домашнее задание: Выучить конспект

23 марта 2020г.(понедельник)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 30

Тема: Лабораторно-практическая работа №5»Ремонт и обновление бортов изделия.»

Цель работы: Научиться определять вид ремонта согласно формы и степени износа борта.

методическое оснащение: образцы изделий, ножницы, нитки, схема. тетради , чертежные принадлежности.

Ход работы:

1.Вводный инструктаж по ТБ.

2.Расмотреть полученные образцы, определить вид ремонта борта.

3.Определить степень износа борта.

4.Дать правильную характеристику примерам ремонта.

5.Написать взвод о проделанной работе.

23 марта 2020г.(понедельник)

Дисциплина: МДК.03.01.Технология ремонта и обновления одежды.

Преподаватель: Батарон В.Я.

Группа: № 79

Урок № 31

Тема: «Ремонт низа рукава с учетом подкраивания манжет»

Литература:

ученик: Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Материалы урока:

Все манжеты, изготавливаемые на рукавах в одежде, делятся на несколько видов. Прямые и фигурные. Прямые манжеты это манжеты, у которых деталь кроя представляет собой прямоугольник или квадра Те же самые прямые и фигурные манжеты в свою очередь могут быть притачными и отложными манжетами. Притачные и отложные манжеты. Притачная манжета – отдельная деталь, которая притачивается к нижнему срезу рукава. и притачными. В последнем случае манжета это отдельно выполняемая деталь, которая впоследствии притачивается к низу рукава.
Главная » 1. ШЬЁМ САМИ » Декоративно отделочные элементы. Виды манжет на рукавах. 15 апреля 2018Рубрика: Декоративно отделочные элементы.Автор: Милла Сидельникова Доброго времени суток, уважаемые читатели блога milla-sidelnikova.com! Манжеты это детали одежды, которые применяют для окончательного оформления низа рукавов или брючин. Манжеты можно встретить на мужской одежде, на женской и на детской. На одежде зимней и летней, на рабочей и праздничной, нарядной. Из сегодняшней статьи вы сможете узнать обо всех видах манжет, которые выполняются на рукавах современной одежды. Манжеты выполняют на всех видах рукавов – на коротких, на длинных, на рукавах 3/4 и 7/8. Формой, манжеты рукавов непременно должны сочетаться с формой воротника и карманов. Все манжеты, изготавливаемые на рукавах в одежде, делятся на несколько видов. Прямые и фигурные. Прямые манжеты это манжеты, у которых деталь кроя представляет собой прямоугольник или квадрат. Фигурные манжеты имеют сложную форму: с выступами и впадинами, выгнутые и вогнутые дугой или аркой, с углами внешними и внутренними и т.д. и т.п. Те же самые прямые и фигурные манжеты в свою очередь могут быть притачными и отложными манжетами. Притачные и отложные манжеты. Притачная манжета – отдельная деталь, которая притачивается к нижнему срезу рукава. Отложная манжета может: 1) один в один повторять форму нижней части рукава. Для этого припуск на отворот кроится особым образом и вместе с рукавом. 2) Отворот формуется из материала рукава. Для этого рукав кроится несколько удлинённым. Его нижний край обрабатывается обтачкой и отворачивается вверх на рукав. Отложные манжеты бывают цельнокроеными и притачными. В последнем случае манжета это отдельно выполняемая деталь, которая впоследствии притачивается к низу рукава. Чаще всего притачными делают фигурные манжеты – манжеты со сложной формой верхнего края. Сделать отложную манжету отрезной можно и в ситуации, когда катастрофически не хватает материала на полноценную деталь кроя рукава с отворотом. Или когда с декоративной целью отворот нужно сделать из другой, дополнительной ткани. Отложные манжеты могут просто подгибаться несколько раз к верху рукава и там оставаться в таком положении. Или отогнутые вверх, манжеты удерживаются обтачкой.

Обработка низа рукава притачной манжетой

Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, рукав, манжета.

Последовательность выполнения работы

Обработка манжеты

Манжета обрабатывается в такой же последовательности, как клапан.

Смотрите – Обработка клапана

Соединение манжеты с рукавом

Наложить на изнаночную сторону рукава под манжету лицевой стороной, приметать и притачать, начиная от одного края застежки до другого.

Отогнуть срезы шва притачивания в сторону манжеты таким образом, чтобы подогнутый край закрыл шов притачивания, приметать и настрочить на расстоянии 1 — 1,5 мм от подгибки. Выполнить влажно-тепловую обработку манжеты с обеих сторон.

Самоконтроль

Проверьте:

длину и ширину правого и левого рукавов;

ширину манжет;

аккуратность и ровность шва притачивания манжет;

аккуратность подшивки подманжеты потайными стежками;

аккуратность проведения влажно-тепловой обработки манжет.

Домашнее задание: Выучить конспект.