26  марта  2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.0301. «Технология ремонта  и обновления швейных изделий.»

Преподаватель – Батарон  В.Я.

Группа № 79

Урок № 45

Тема: «Сложный ремонт юбок и брюк с целью изменения фасона.»

Литература:  Учебник : Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам.

Материалы урока:

Обновление одежды — создание из морально устаревшего изделия разнообразного ассортимента изделий соответствующий современным направлениям моды. Обновление одежды выполняют с полным или частичным перекроем, с изменением ассортимента и внесением новых конструкторских линий

К крупному ремонту одежды относятся разнообразные работы, связанные с изменением фасона, размера всего изделия и его деталей, например, переделка юбок и брюк с уменьшением или увеличением размеров по длине и ширине;  изменение размера и формы;  талии и бедер; переделка брюк с уменьшением или увеличением длины и ширины и другие работы, связанные с коренным изменением внешнего вида изделия.

Изменение внешнего вида изделия при ремонте одежды

При ремонте одежды часто приходится выполнять работы, связанные с изменением формы отдельных деталей и внешней отделки изделий. Так, например, изменяется внешний вид изделия, если ,например юбка спереди с двубортной застежкой ,ее можно переделать на однобортную  путем уменьшения ширины бортовых краев; кроме того, у в юбке застежка может быть сделана закрытой или открытой с изменением расположения пуговиц.

Изменится внешний вид юбки или брюк, если потертые прорезные карманы заменить на красивой формы накладные.

Внешняя отделка также значительно изменится,если  накладные карманы  переделать на прорезные.

Для юбки, имеющую прямую форму, подкраивают клинья по боковым и рельефным швам в результате втачивания этих клиньев юбка может выглядить совсем по другому, как годэ или клинка.изделие получает совершенно другой фасон.

Прямую юбку карандаш можно сделать совсем другим фасоном, если к низу юбки пришить волан или оборку.

Изменение размеров одежды при ремонте.

При изменении фасонов, размеров одежды и подгонки ее по фигуре применяется много разнообразных приемов, которые может выполнять только высококвалифицированный рабочий, имеющий большой практический опыт в этом деле.

Для правильного использования этих приемов нужно знать процессы моделирования и конструирования одежды.

Прямая юбка преобразится, если  от линии пояса наметить ширину кокетки и от кокетке пришить низ юбки в складку. В итоге получится юбка в складку на кокетке.

Большое значение в фасоне юбок и брюк играет отделка. Она может быть в качестве отделочных тканей, тесьмы, рулика, бахромы, кружева.

26  марта  2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.0301. «Технология ремонта  и обновления швейных изделий.»

Преподаватель – Батарон  В.Я.

Группа № 79

Урок № 46

Тема:Лабораторно-практическая работа №8 «Ремонт женской юбки с изменением фасона.»

Литература:  Учебник : Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам.

Цель  урока:

1.Научиться на основе образца прямой юбки  изменить фасон изделия.

2.Развивать образное и конструктивное мышление.

3. Воспитывать аккуратность в работе.

Методическое оснащение: Учебные материалы,тетради для практических работ, образцы изделий, чертежные принадлежности.

Ход урока:

- Прведение инструктажа по ТБ

- Построить схематический чертеж юбки.

- Зарисовать  эскиз юбки с возможными вариантами изменения фасона .

- Дать описание модели юбки.

- Проложить на схематическом чертеже возможные конструктивные линии фасона.

- Зарисовать модель юбки в измененном виде.

- Сделать вывод о проделанной работе.

Домашнее задание: Оформить работу.

26  марта  2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.0301. «Технология ремонта  и обновления швейных изделий.»

Преподаватель – Батарон  В.Я.

Группа № 79

Урок № 47

Тема: « Хранение,уход и чистка швейных изделий.»

Литература:  Учебник : Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам.

Материалы урока:

Рекомендации по уходу за швейными изделиями

Смесовые и хлопчатобумажные ткани

1. Перед стиркой необходимо застегнуть все молнии и застежки.
2. Стирка: ручная или в машине (максимальная температура - до 60°С). При машинной стирке при больших температурах рекомендуемая загрузка составляет не более 80% от максимальной.
3. Моющие средства: нейтральные (концентрация раствора 3 г/л).
4. Полоскание: рекомендовано постепенное снижение температуры воды.
5. Отбеливание: запрещено.
6. Сушка: в расправленном виде на открытом воздухе; запрещена сушка в барабане машины.
7. Глажение: разрешено при температуре не выше 150°С. В большинстве случаев глажка не требуется.

1. Изделия из смесовых и хлопчатобумажных тканей необходимо хранить чистыми.
2. Нельзя хранить изделия вместе с сильно-пахнущими вещами. Например, с одеждой, пахнущей нафталином.
3. Хранение расправленном состоянии в сухих проветриваемых помещениях.
4. Запрещается хранение в сыром, непросушенном состоянии и в сжатом виде

Водоупорные (палаточные) ткани

Водоупорностью ткани является свойство ткани сопротивляться проникновению молекул воды внутрь материала..

- Перед стиркой необходимо застегнуть все молнии и застежки.
2. Для стирки водоупорных тканей рекомендуется использовать воду температурой не более, чем в 20 градусов и средства для стирки спецодежды специализированные для этого типа ткани.
3. Отбеливание: запрещено.
4. Сушить подобные изделия нужно строго в расправленном виде.
5. Производить операции по глажке изделий из ткани, имеющей высокую водонепроницаемость, необходимо со стороны подкладки слегка теплым утюгом.
6. Для того чтобы восстановить водоупорные свойства ткани, нужно использовать определённого вида специальные пропитки, которые представлены в виде аэрозолей и жидкостей.
7. Хранение одежды, выполненной из водоупорных тканей, производится лишь в сухом виде.
Необходимо не забывать, что заниматься стиркой изделий с пропиткой следует по возможности как можно реже, даже с использованием специального средства для стирки спецодежды, ведь при каждой подобной стирке тканевые водоупорные свойства ухудшаются, а сама ткань истончается.

Трикотажное полотно

1. Перед стиркой необходимо застегнуть все молнии и застежки, вывернуть изделие наизнанку.
2. Не рекомендуется замачивать изделие надолго, не более 20 минут. Вода должна быть прохладной, в горячей воде трикотаж садится и сваливается.
3. Трикотаж синтетический необходимо стирать в стиральной машине в режиме деликатной стирки в теплой воде до 40 °C с применением средств, специально предназначенных для стирки трикотажа, иначе может произойти деформация и усадка вещей.
4. Нельзя применять моющие средства, содержащие все виды отбеливателей, биодобавки (энзимы), щелочи и их соединения, цветные гранулы.
5. Полоскать трикотаж сначала в теплой, а затем в холодной воде.
6. Отжимать трикотажные изделия следует мягко, не выкручивая. Рекомендуется ненадолго заворачивать изделие в сухое полотенце, либо простыню.
7. Сушить трикотаж нужно в расправленном виде на горизонтальной поверхности при комнатной температуре. Вешать трикотажные изделия не рекомендуется, так как они могут растянуться и потерять форму.
8. Трикотаж подлежит глажке только строго при соответствующей составу пряжи температу

Сукно

Суконные вещи не стирают, чтобы не допустить деформации верхнего слоя. Их следует отдавать в химчистку. Гладить сукно следует осторожно и не слишком горячим утюгом. Необходимо также регулярно проверять клапаны карманов, манжеты, воротник и удалять образовавшиеся катышки.

Преимущества:
- надёжно защищает от морозов, ветра и дождя;
- изделия имеют эстетичный внешний вид;
- износостойкость и долговечность.

Недостатки: 
- сложный уход за тканью;
- изделия дают усадку при стирке.После сезонной носки изделие нужно проветрить на балконе, но не на солнце, так как может выгореть цвет! Через два дня изделие избавляется от запахов и только после этого можно убирать в шкаф, время от времени его проветривая. Хранить изделие в целлофановых мешках нельзя, так как он не пропускают воздух. От этого может завестись моль или прелость. Хранить одежду из сукна следует в хлопчатобумажном чехле, положив лист от свежей газеты, шкурок апельсина, насыпать табак или приобрести с

26  марта  2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.0301. «Технология ремонта  и обновления швейных изделий.»

Преподаватель – Батарон  В.Я.

Группа № 79

Урок № 48

Тема: « Чистка изделий с учетом различных материалов.»

Литература:  Учебник : Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам.

Материалы урока:

Удаление с тканей и изделий загрязнений - пота, пыли и пятен - достигается в обычных условиях стиркой или же протиркой загрязненных мест щеткой с мыльным раствором. Если стирка и протирка не дадут положительных результатов, то изделие надлежит постирать в бензине. Стирка в бензине проводится уже не в домашних условиях, а на фабриках в специальных машинах. Прежде чем приступить к очистке того или иного пятна, следует выяснить причину его образования. Если же причину определить не удается, то рекомендуется начинать выведение пятен с применения наиболее простых средств. Сначала попытаться очистить пятно щеткой или плоским предметом, например, тупой стороной лезвия ножа. Если это не даст результатов, следует попробовать смыть пятно водой или водой с мылом.Удаление пятен при помощи каких-либо растворителей производят следующим методом. Кусочек ваты или чистой тряпочки пропитывают рекомендуемым пятновыводителем и прикладывают по нескольку раз на пятно до тех пор, пока не будет заметно, что пятно, растворяясь, исчезает. В таком состоянии его следует вытирать той же ватой. Вытирание производить крайне осторожно, наблюдая, чтобы слишком энергичным действием не повредить тона окраски ткани или же не допустить его растекания по отдельным участкам ткани. Чтобы пятновыводитель не растекся не перешел на чистые части одежды, под выводимое пятно подкладывают дощечку, покрытую легко впитывающую ткань или фильтровальной бумагой. Некоторые вещества, например нашатырный спирт, соляная кислота и т.п., оказывают вредное влияние на окраску ткани, поэтому при работе с подобными веществами надлежит сначала испробовать влияние их на окраску ткани. Проба проводится с изнанки или на неответственных местах изделия. Хранение швейных изделий Для сохранения качества и внешнего вида тканей, изделий, мехов необходимо соблюдать ряд условий. Изменения, происходящие в тканях и изделиях за время хранения, зависят от влажности и температуры воздуха, освещенности, срока хранения и размещения. В процессе хранения изделия следует оберегать от сырости, плесени, прямых солнечных лучей, пыли, нагревания, моли, грызунов. Рекомендуется хранить изделия при температуре 15-25* С и относительной влажности воздуха 60-70%. При резких колебаниях воздуха металлическая фурнитура отпотевает и ржавеет. Для защиты от моли используют нафталин, хлорофос, гексахлоран, препараты дезмоль и антимоль, которые обладают не только отпугивающим, но и убивающим насекомых действием.

26  марта  2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.0301. «Технология ремонта  и обновления швейных изделий.»

Преподаватель – Батарон  В.Я.

Группа № 79

Урок № 49

Тема: « Удаление пятен с различных материалов.»

Литература:  Учебник : Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам.

Материалы урока:

## Как вывести пятна крови

Существует три способа удалить пятно от вина: Первый: поместите испачканную вещь в горячее молоко или сыворотку на 30 минут и постирайте с мылом. Второй: протрите пятно раствором перекиси водорода (1 чайная ложка перекиси водорода на полстакана воды) и промойте холодной водой.

Пятна крови с одежды лучше отстирываются в холодной воде. При стирке в горячей белки крови сворачиваются и «цементируются» в ткани настолько, что полностью их не расщепят даже энзимы. Как вывести свежее кровавое пятно:

. Затем постирайте в теплой воде со стиральным порошком.

С шелковой одежды хорошо выводит въевшуюся кровь крахмал, замешанный на холодной воде до густой консистенции. Нанесите его и дождитесь, пока высохнет. Потом стряхните крахмальную корку и постирайте вещь в деликатном режиме.

- Ацетилсалициловая кислота поможет справиться с кровавыми следами на шерстяной ткани. Разведите 2-3 таблетки в стакане теплой воды, смочите в ней зубную щётку и потрите ткань.

Чтобы быстро вывести старую кровь, пользуйтесь такими правилами:Вывести следы крови на цветной ткани легко, если перед стиркой замочить одежду в теплом солевом растворе на несколько часов. На пол-литра воды возьмите столовую ложку соли. Либо используйте раствор нашатырного спирта в пропорции 20 г на 1 л воды.

- Застарелую кровь с матраса или с простыни убирают теплым глицерином. Смочите им ватный тампон и протрите ткань. Когда загрязнение «отойдет», постирайте с порошком. Полинявшее пятно на белом отстирается без проблем.

## Как вывести жирное пятно

Старое въевшееся жирное пятно хорошо растворяется любым органическим растворителем – спиртом, скипидаром, ацетоном. Но они могут испортить синтетику и шерсть. Вот несколько способов их вывести в качестве альтернативы:

Намыльте метку от масла обычным хозяйственным мылом и присыпьте сахаром. Через 10-20 минут потрите влажной щеткой и отправляйте в стиральную машину.

- Горчичный порошок содержит ферменты, которые расщепляют жир, поэтому хорошо убирает жирное пятно с одежды и даже с болоньевой куртки или пуховика. Разведите порошок тёплой (не горячей!) водой до густоты сметаны и покройте им запачканные места. Через 30-40 минут постирайте вещь в теплой воде.

- Если вы только что посадили жирное пятно на платье или рубашку, вотрите в него мелкую соль. Когда она напитается жиром, счистите и посыпьте свежей до тех пор, пока загрязнение станет еле заметным. Застирайте ткань в теплой воде с мылом или с моющим средством для посуды.

- Для свежих случаев можно применять пену для бритья. Нанесите её и хорошенько потрите. Подождите 10 минут. Глицерин, щёлочи и поверхностно активные вещества вступят в реакцию с жиром и растворят его. Затем постирайте вещь в мыльной воде.

- Нанесите раствор соли и нашатыря (1:1) на загрязнение и оставьте на 10-15 мин. Потом замочите на несколько часов в теплой молочной сыворотке. Тщательно прополощите в теплой воде и постирайте. Этот способ особенно хорош, чтобы вывести жирные метки с кухонных полотенец или старые пятна со скатерти.

## Как вывести желтые пятна от пота или дезодоранта

В составе кожного секрета много жиров и белков, которые въедаются в волокна ткани и постепенно их разрушают, образуя желтые разводы. Чем дольше пропитанная потом одежда лежит без стирки, тем сложнее  вывести разводы от пота и дезодоранта. Не применяйте отбеливатели или пятновыводители: они не уберут старые загрязнения, а вещь испортят.

- С желтыми пятнами с одежды можно побороться с помощью ацетилсалициловой кислоты. Растолките две таблетки и разбавьте чайной ложкой воды. Нанесите смесь на проблемные места. Через 10-15 минут замочите вещь на несколько часов в теплом мыльном растворе. Если остались разводы, обработайте их водным раствором с перекисью водорода (на 10 ст. ложек воды 1 ст. ложка перекиси). Подождите минут 10 и приступайте к стирке с моющим средством.

На шёлке и атласе от воды остаются разводы, поэтому замачивайте вещь целиком, а не отдельные места.

26  марта  2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.0301. «Технология ремонта  и обновления швейных изделий.»

Преподаватель – Батарон  В.Я.

Группа № 79

Урок № 50

Тема: « Современные способы чистки изделий и удаления пятен.»

Литература:  Учебник : Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам.

Материалы урока:

- Пятна от шоколада достаточно протереть нашатырным спиртом, а затем сполоснуть сильно подсоленной водой. Если шоколадом испачкалась белая ткань, то пятно можно удалить перекисью водорода. Ей нужно пропитать испачканное место и оставить на 10-15 минут, затем прополоскать холодной водой.

- Пятна от кофе и крепкого чая удаляют щеткой, смоченной теплой водой. Затем ткань тщательно промывают в теплом мыльном растворе и споласкивают слабым уксусным раствором. Также можно использовать соду: нужно лишь намочить пятно теплой водой, насыпать чайную ложку соды, слегка потереть и оставить на несколько часов.

- Пятна от красного вина можно снять раствором марганцовки, смочив ей запачканное место, а потом обработав перекисью водорода.

- Пятна от пива лучше всего выводятся водой с мылом. Застарелые пивные пятна можно отчистить с помощью смеси из глицерина, винного и нашатырного спиртов в равных частях. Смесь разбавляется водой в соотношении 3:8.

- Ткань с пятном крови сначала отмывают холодной водой, затем теплым мыльным раствором. Перед стиркой лучше замочить на несколько часов.

- Свежие пятна от травы (зелени) можно снять раствором поваренной соли (1 чайная ложка на 1/2 стакана теплой воды). После удаления пятна ткань ополаскивается в теплой воде.

- Пятна от пота исчезают, если при стирке изделия добавить в теплую мыльную воду немного нашатырного спирта (1 чайная ложка на 1 л воды). Можно также протереть пятно смесью водки и нашатырного спирта.

- Пятно от краски для волос можно удалить раствором перекиси водорода с нашатырным спиртом. Для этого раствор нужно подогреть до 60 градусов и ваткой, смоченной в нем, протереть пятно. Затем постирать вещь в теплой мыльной воде.

- Жирные пятна от растительного масла, шпрот и других масляных консервов легко удаляются с помощью керосина. После обработки керосином ткань желательно постирать теплой водой с мылом.

- Пятна от йода следует засыпать содой, залить сверху уксусом и оставить на ночь. Утром прополоскать в чистой воде.

- Пятно от помады можно снять с помощью буры. Ею засыпают пятно, затем прополаскивают ткань в мыльной и в чистой воде.

- Свежее жировое пятно можно вывести с помощью соды. Засыпьте пятно, не жалейте соду: слой должен получиться достаточно толстым. Оставьте соду на 30-60 минут, а затем пройдитесь по ней старой зубной щеткой. Налейте поверх соды немного жидкости для мытья посуды. Осторожно вотрите жидкость в соду при помощи пальцев и отправляйте в стиральную машинку.

- Пятна зеленки со светлой полированной мебели можно свести обыкновенной школьной карандашной резинкой. Промакнув жидкость, потереть резинкой.

- Пятна от ржавчины хорошо выводятся лимонным соком. Намочите пятно лимонным соком, а затем проутюжьте намоченный участок, после чего снова намочите участок лимонным соком и промойте водой.

- Засохший воск для начала следует соскоблить, а затем положить на пятно чистый кусок ткани или пару бумажных салфеток и прогладить утюгом, пока не сойдет пятно.

- Существует несколько способов удалить пятна от перманентного маркера:

- 1. с гладкой поверхности, например пластмасса, следы от перманентного маркера отлично удаляются губкой из микрофибры (Клин Мэджик), достаточно просто потереть надпись.

- 2. попробуйте стереть след от маркера обычным ластиком для графитового карандаша. Этот способ хорошо применять, если необходимо удалить след маркера с деревянных поверхностей. Используйте ластик, чтоб удалить большую часть маркера, а затем салфеткой, смоченной в медицинском спирте удалить остатки надписи.

- 3. отлично помогает избавиться от следов маркера жидкость для снятия лака (особенно с ацетоном) или любой растворитель. Однако этот способ подойдет не для всех поверхностей, например, может повредить поверхность, покрытую лаком или краской.

- 4. хорошо удаляет маркер любой лосьон после бритья, изготовленный на спиртовой основе. Нанесете лосьон на пятно и оставьте на несколько минут. Затем смойте водой. При необходимости, повторите.

- 5. попробуйте удалить пятно от маркера с помощью любого аэрозоля (лак для волос, дезодорант). Распылите его на надпись от маркера, а затем смойте водой.

- 6. попробуйте распылить солнцезащитный крем на пятно от маркера, но не оставляйте слишком долго на деревянной поверхности, так как можете ее повредить.

26  марта  2020г. (четверг)

Дисциплина: МДК.0301. «Технология ремонта  и обновления швейных изделий.»

Преподаватель – Батарон  В.Я.

Группа № 79

Урок № 51

Тема: «Дифференцированный зачет.»

Литература:  Учебник : Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам.

Материалы урока:

Варианты вопросов для подготовки к дифференцированному зачету МДК03.01

- Перечислите виды работ, относящиеся к ремонту одежды.

- Как по трудоемкости делятся виды ремонта?

- Чем характеризуется крупный ремонт?

- Что такое обновление одежды?

- Что такое перелицовка?

- Как распарывают швы на сильно ослабленных участках?

- Как снимают следы полиамидного клея?

- В каком случае при ремонте  низа рукавов и изделия

- Каким образом производят ремонт и обновление краев бортов изделия

- Каким образом производят ремонт и обновление воротников изделия

- Основные виды работ по ремонту бортов?

- Характеристика работ по ремонту прорезных карманов.

- Характеристика работ по ремонту верхнего края накладных карманов.

- Основные виды работ по ремонту краев бортов.

- Ремонт бортов подбортами, ремонт петель.

- Выбор способа ремонта одежды от способа износа изделий.

- Способы обновления изделий с помощью отделки.

- Изменение фасона с помощью беек, оборок, воланов.

- Что такое частичный перекрой изделия.?

- Как зависит изменение длинны изделия от способа ремонта?

- Какие виды ремонта подкладки рукавов вы знаете?

- Дать характеристику ВТО готового изделия.К какому виду ремонта относится ВТО?

- Дать примеры изменения конструкции рукавов.

- Дать характеристику перекроя рукавов с одного вида на другой.

- Дать характеристику виду ремонта «изменение размера изделия»

- Как зависит свойства ткани от способа выбора ремонта изделия.

- Дать пример способа ремонта изменения застежки изделия.

- Что такое штопка, заплата, к какому виду ремонта относятся эти способы?

- Характеристика ремонта края борта с застежкой на тесьму-молния.

- Основные виды работ по ремонту воротников в одежде.

- Ремонт и обновление подкладки кармана.

- Особенности ремонта одежды из различных материалов.

- Характеристика факторов, влияющих на износ швейных изделий.

- Дать характеристику способам ремонта длинны изделия и длинны рукавов.

- Характеристика экслуатационного и морального износа изделий.

- Общая характеристика ремонта карманов.

- Методы изменения ширины брюк в области талии, боковых швов и низа.

- Характеристика изменения ширины юбки в области талии,боковых швов и низа.

- Особенности ремонта воротников окантовочным швом.

- Варианты изменения силуэтной формы и ширины изделия.

- Изменение формы горловины. Дать характеристику способам.

- Характеристика работ среднего ремонта.

- Характеристика работ крупного ремонта.

- Ремонт подкладки поясных изделий.

- Характеристика работ по обновлению швейных изделий.

- Ремонт изделий при затягивании подкладки.

- Характеристика ремонта карманов с молнией.